儿童用可移式灯具强制性产品认证GB7000.204转换GB7000.4标准操作指南

- GB7000.4-2007与GB7000.204-2008标准差异表：

| 序号 | 项目 | GB 7000.204-2008 （可移式通用灯具） | GB7000.4-2007 （儿童用可移式灯具） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分类 | 应用GB 7000.1第2章 防触电保护型式：Ⅰ类，Ⅱ类，Ⅲ类； 安装面：直接放在地上或桌上的可移式灯具分类为适宜于直接安装在普通可燃材料表面。 | 应用GB 7000.1第2章 增加4.1条要求： - 防触电保护型式：Ⅱ类，Ⅲ类 - 安装面：适宜于直接安装在普通可燃材料表面 - III类灯具，额定电压不超过24V（SELV） - 用钨丝灯的II类灯具永久性的连接到带不超过24V（SELV）的变压器/转换器 - 使用单端荧光灯的II类灯具 |
| 2 | 标记 | 应用GB 7000.1第3章 | 应用GB 7000.1第3章 增加5.1～5.3的警告 5.1仅使用安全绝缘变压器的标记 变压器的输出（VA） 5.2 适宜普通可燃材料表面的符号无要求 5.3灯具不符合6.4要求的警告 |
| 3 | 结构 | 应用GB 7000.1第4章 增加6.1～6.5条要求： 6.1放在支撑物上时，绝缘层没有损坏 6.2导线固定，避免摩擦 6.3 6°平稳度 6.4装有开关的烛台灯具 6.5 E5灯座 | 应用GB 7000.1第3章 增加6.1～6.8条： 6.1使用钨丝灯的灯具应与变压器/转换器一起提供 6.2 15平稳性 6.3 足够的机械强度：过热防护冲击试验和跌落试验 6.4不完全进入圆筒的小部件 6.5软缆长度不超过2m 6.6不使用带开关的灯座，儿童易接近并操作的开关 6.7防止直接接触烫的部件的措施 6.8符合ISO8124的玩具部件 |
| 4 | 接地规定 | 应用GB 7000.1第7章 | 不做接地试验 |
| 5 | 外部和内部 接线 | 应用GB 7000.1第5章 质量小于1kg、额定电流不超过2.5A、软缆不超过2m的灯具，软缆的铜芯导体标称截面积不应小于0.5mm2 | 应用GB 7000.1第5章 |
| 6 | 防触电保护 | 应用GB 7000.1第8章 11.1 带卡口灯座的Ⅰ类可移式灯具 | 应用GB 7000.1第8章 |
| 7 | 耐久性试验和热试验 | 应用GB 7000.1第12章 | 应用GB 7000.1第12章 易触及的：金属部件最高温度不超过60℃；其他部件(也包括可触及光源)为75℃ 12.1异常热试验时外包棉布和毯子 |
| 8 | 耐热、耐火和耐电痕 | 应用GB 7000.1第13章 | 应用GB 7000.1第13章 新增15.1～15.2 15.1 无易产生闪烁效应的材料 15.2绒面或其它纺织物面料的火焰蔓延试验 |

- 原来采用GB 7000.204-2008标准的儿童用可移式灯具转换到GB 7000.4－2007标准需要进行的差异试验

| 序号 | 试验项目 | 试验内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.1第3章 增加5.1～5.3的警告 5.1仅使用安全绝缘变压器的标记 变压器的输出（VA） 5.2 适宜普通可燃材料表面的符号无要求 5.3灯具不符合6.4要求的警告 |
| 2 | 结构 | GB 7000.1第3章 增加6.1～6.8条： 6.1使用钨丝灯的灯具应与变压器/转换器一起提供 6.2 15平稳性 6.3.1 保护罩的机械强度 6.3.2 跌落试验 6.4不完全进入圆筒的小部件 6.5软缆长度不超过2m 6.6不使用带开关的灯座，儿童易接近并操作的开关 6.7防止直接接触烫的部件的措施 6.8符合ISO8124的玩具部件 |
| 3 | 耐久性试验和热试验 | GB 7000.1第12章 易触及的：金属部件最高温度不超过60℃；其他部件(也包括可触及光源)为75℃ 12.1异常热试验时外包棉布和毯子 |
| 4 | 耐热、耐火和耐电痕 | 15.1 无易产生闪烁效应的材料 15.2绒面或其它纺织物面料的火焰蔓延试验 |