附件

家用和类似用途空调器产品强制性认证新、旧版标准差异试验项目对照表

| 章节 | 旧版标准内容 （GB4706.32-2004, GB4706.1-1998） | 新版标准内容 （GB4706.32-2012 ，GB4706.1-2005 ） |
| --- | --- | --- |
| 4706.32 第1章 | 适用于装有全封闭电动机一压缩机和房间风机盘管的热泵(含生活用热水热泵)、空调器和除湿机的安全，单相器具的最大额定电压不超过250V；其他器具的额定电压不超过600 V | 适用于单相器具额定电压不超过250V，其他器具的额定电压不超过600V，装有电动机-压缩机和房间风机盘管的热泵(含生活用热水热泵)､空调器和除湿机。 |
| 4706.32 第1章 | 无 | 增加： 本部分也适用于使用可燃制冷剂的热泵､空调器和除湿机。3.121给出了可燃制冷剂的定义。 |
| 4706.32 第1章 | 注1:在 IEC 60335-2-34中给出了“全封闭电动机一压缩机”的定义 | 注1：在GB 4706.17中给出了"电动机-压缩机"的定义，其是指全封闭电动机-压缩机或半封闭电动机-压缩机。 |
| 4706.32 第1章 | 无 | 本部分不考虑3.121定义的A1、A2或A3类以外的化学物质。 |
| 4706.32 第1章 | 注3：对于使用可燃制冷剂的器具，附加的要求正在考虑之中。 | 注3：本部分规定了使用可燃制冷剂的特殊要求。除非本部分有特殊要求(包含附录)，制冷剂的安全要求见ISO5149。ISO5149:1993中的下列条款与本部分相关： —— 第3章，适用于所有器具和系统的设备的设计和结构。 —— 第4章，对“类似用途”(如商业及轻工业)器具和系统的使用要求。 —— 第5章，对“类似用途”(如商业及轻工业)器具和系统的运行程序（操作规程）。 |
| 4706.32 第1章 | 注4：必须注意下述情况： ——对于准备在热带国家使用的，可能需要特殊要求； ——负责国家的卫生当局，劳动保护部门和水利部门和类似当局都规定有附加的要求。对于准备永久地连接到供水系统上的器具，应遵守所有的相关要求。 | 注4：必须注意下述情况： —— 取消此条款 ——负责劳动保障的国家卫生局和负责仓储、运输、建筑结构和安装的国家机构等规定的附加要求。 |
| 4706.32 第2章 | 无 | 增加规范性引用文件： GB/T 2423.18－2000、GB 4706.17－20××、 GB 4208－2008、GB 9364、GB/T 16842 、 GB 19212.1－2008、IEC 60079-14：1996、IEC 60079-15：2001、ISO 817：1974、ISO 3864：1984 、ISO 5149：1993、ISO 7000、 ANSI/ASHRAE 34：2001 |
| 4706.1 第2 / 3章 | 无 | 增加：3.1.10 额定脉冲电压 |
|  | 无 | 增加：3.1.11危险性功能失效 |
|  | 无 | 增加：3.3.5 功能性绝缘 |
|  | 无 | 增加：3.4.4保护特低电压电路 |
|  | 无 | 增加：3.9.3 保护电子电路 |
|  | 无 | 增加：3.9.4 B级软件 |
|  | 无 | 增加：3.9.5 C级软件 |
| 4706.32 第2 / 3章 | 2.101 热泵 heat pump 通 过 转 换制冷系统制冷剂运行流向，从室外低温空气吸热并向室内放热，使室内空气升温的制冷系统，还可包括空气循环、净化装置和加湿、通风装置。 | 3.101 热泵 heat pump 在一定温度下吸收热量，并在较高温度下释放热量的器具 |
|  | 2.107 热循环除湿 dehumidification-heat recovery | 3.107 热回收型除湿 dehumidification-heat recovery |
|  | 2.117 自储单元 self-contained unit | 3.117 整装单元 self-contained unit 置于框架或外壳中的整机，可以单个或多个部分进行制造和运输，除截止阀件和相关部件之外，没有需要在现场连接的制冷部件。 |
|  | 无 | 3.121 可燃制冷剂 flammable refrigerant 按照ANSI/ASHRAE 34:2001[ISO 817]的分类，等级为A2或A3的制冷剂。 |
|  | 无 | 3.122 制冷系统 refrigerating system 相互联接组成一个闭合制冷回路的制冷部件的组合，在该回路中通过改变制冷剂的相态在低温侧吸收热量，在高温侧释放热量。 |
|  | 无 | 3.123 最高允许压力 maximum allowable pressure 制冷系统运行压力的限值，一般是指由制造厂规定的，设备所能承受的最高设计压力。 注：不管设备是否工作，最高允许压力规定了运行压力的限值，见第21章。 |
|  | 无 | 3.124 低压侧 low—pressure side 制冷系统中，在蒸发压力下运行的部分。 |
|  | 无 | 3.125 高压侧 high—pressure side 制冷系统中，在冷凝压力下运行的部分。 |
|  | 无 | 3.126 维修端口 service port 为进行充注或维修系统而在制冷系统中能够对制冷剂进行操作的装置，典型的有阀门、延长管或定位入口。 |
|  | 2.120 风机盘管/空气处理组件 fan coil/air handling unit 提供空气强制循环、加热、冷却、除湿和过滤功能中的一种或多种功能，但不包括冷却或加热源的工厂生产的组件。 该装置通常设计用于同一房间内空气的自由吸入和排出，但也可以与管道一起工作。该装置可以设计成贴附使用或在待处理空间内，与外壳一起使用。 | 3.120 风机盘管/空气处理组件 fan coil/air handling unit 具备强制空气循环､加热､冷却､除湿和过滤功能中的一种或多种功能，但不包括冷却或加热源的工厂生产的组件。 注：该装置通常设计用于同一房间内空气的自由吸入和排出，但也可以与管道一起工作。该装置可以设计成在使用空间中作为辅助装置或装入外壳中。 |
| 4706.1 第4章 | 对应第3章 注 1 一个符合本标准的产品，如果在检查和试验时，发现它具有的其他特性损害了这些要求所包含的安全水平，将不一定判其符合本标准的安全原则。 2 使用的材料或结构形式与本标准中诸要求的规定所不同的产品，可按照这些要求的意图来进行检查和试验，如果能证明其基本等效，则可判其符合本标准。 3 本标准所认可的是，当家用和类似用途器具在考虑制造商声称的正常使用条件，也包含实际中遇到的非正常情况下工作时，对诸如电气、机械、热、火灾和辐射等危险进行防护的国际性可接受水平。 | 取消注释 |
| 4706.1 第5.2条 | 4.2 除非另有规定，试验应在一个器具上进行，此器具应经受所有有关的试验。但第22章～第26章以及第28章的试验可在另外单独的试样上进行。 注1 如果器具能以不同的电压供电，则可能要求增加试样。 如果必须进行附录C中的试验，则需要六个电动机试样。元件试验可要求提供这些元件的追加试样。 | 5.2 各项试验应在一个器具上进行,此器具应能够经受所有有关的试验。但第20章、第22章(22.11和22.18除外)~第26章、第28章、第30章和第31章的试验可在另外单独的几台器具上进行。22.3的试验是在一个新的器具上进行。 注l：如果器具必须以不同的条件进行试验,则可能要求附加试样,例如器具能以不同的电压供电。如果一个预置的薄弱零件在第19章的试验期间成为开路,则可能需要一个另外的试样。 组件试验可以要求提供这些组件的附加试样。 如果必须进行附录C中的试验,则需要六个电动机试样。 如果必须进行附录D中的试验,则可使用增加的器具。 如果必须进行附录G中的试验,则需要另外四个附加的变压器。 如果必须进行附录H中的试验,则需要三个开关或另外三个器具。 |
| 4706.32 第5.2条 | 无 | 5.2增加： 第21章的试验可以在单独样机上进行。第11､19和21章试验中应要求在制冷系统中的不同点进行压力测量。 如选择进行附录FF(模拟泄漏试验)中的试验，至少需要一台附加的特别制备的样机。 进行第11章试验时，应测量制冷管路的温度。 注101：由于第21章､附录EE､附录FF中的试验本身存在潜在的危险因素，在试验过程中应采取专门的预防措施。 |
| 4706.32 第5.102条 | 无 | 5.102 如果电动机—压缩机进行过试验并符合GB 4706.17，则不需要进行21章相关试验。 |
| 4706.1 第5.18条 | 无 | 5.18 如果长度和角度的尺寸没有公差规定,则GB/T 1804(eqv ISO 2768-1)适用。 |
| 4706.1 第7.1条 | 无 | 增加： 注4：如果器具标有额定压力,其单位可以是巴(bar),但其只能和帕(Pa)同时标示,巴(bar)标在括号中。 与连接器和水源的外部软管组合的电动控制水阀的外壳,如果它的工作电压大于特低电压,则其应按GB/T 5465.2 (idt IEC 60417)-5036(DB：2002-10)标注符号。 |
| 4706.32 第7.1条 | 对于单一制冷剂，标出下述其一： . 化学名称； 化学分子式； . 制冷剂编号； | 对于单一制冷剂，标出下述其一： . 化学分子式； . 制冷剂编号； |
| 4706.32 第7.1条 | ——热交换器的最大工作压力 | - ——水冷风机盘管/空气处理组件中热交换器的最大工作压力 |
| 4706.32 第7.1条 | 无 | 当使用可燃制冷剂时，下列情况中7.6中的防火标志和使用说明书标志应明显地标示： —用于维护或维修的接入部件； —准备销售或安装的器具； —充注了制冷剂的器具的包装。 如果使用可燃制冷剂，应在器具上显著部位标示提示阅读使用说明､维修说明和安装说明的标志(ISO7000中的标志3084､3038和1785)，以便于人们了解相关的信息。标志的垂直高度应不小于10mm。 增加的警告标志(防火标志：GB 2894—2008中的2-2)应在器具铭牌上靠近制冷剂说明和充注量处标明。标志的垂直高度应不小于10mm，不需着色。 注101：安装过程中，移开可拆卸部件后标志应可见。 使用可燃制冷剂时，应使用以下警告： 警告： 器具的安装、运行、储存的房间面积应大于“X”m2（仅适用于非固定式器具）。 除固定式器具外，最小的房间面积X要在器具上注明，数值X的测量要依据附录GG中GG.2所描述的不通风区域的程序确定，如果器具的体积小于附录GG中m1的体积，则按照4进行计算(见附录GG中的GG.1.1)。 对于非固定式器具，在器具上应注明最小的房间面积X，标志中X的大小应根据附录GG中GG.2所描述的不通风区域的程序确定，如果器具的制冷剂充注量小于m1，则标志中X应是4（见附录GG中的GG.1）。 低压侧和高压侧的最大允许压力应在产品上进行标示。 注102：对于制冷系统，如果低压侧和高压侧的最大允许压力相同，则允许只标注一个。 |
| 4706.1 第7.6条 | 无 | 符号增加： GB/T 5465.2(idt IEC 60417)规定的符号5012 灯 注2：灯的额定瓦特数可以和该符号标在一起。 GB/T16273.1(neq lSO 7000)规定的符号1641 阅读使用说明 注意 GB/T16273.1(neq ISO 7000)规定的符号0434 GB/T 5465.2(idt IEC 60417)-5021(DB:2002-10) 等电位 GB/T 5465.2(idt IEC 60417)-5021(DB:2002-10) 危险电压 |
| 4706.32 第7.6条 | 无 | 增加了使用可燃制冷剂时应进行的标示内容。 |
| 4706.1 第7.12条 | 无 | 如果在用户的维护保养期间有必要采取预防措施,则应给出相应的详细说明。 |
| 4706.1 第7.12条 | 无 | 增加了使用可燃制冷剂时应进行的标示内容。 |
| 4706.1 第7.12.6条 | 无 | 7.12.6 带有非自复位热断路器(通过切断电源复位)的电热器具的使用说明,应包括下述内容： 注意：为避免由热断路器的误复位产生危险,器具不能通过外部开关装置供电,例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。 通过视检确定是否合格。 |
| 4706.1 第7.12.7条 | 无 | 7.12.7 固定武器具的使用说明中应阐明如何将器具固定在其支撑物上。 注：由于胶粘不认为是可靠的固定方式,因此不采用胶粘方式进行固定。 通过视检确定是否合格。 |
| 4706.1 第7.12.8条 | 无 | 7.12.8 对于连接到水源的器具,使用说明中应指出： — 最大进水压力(Pa)； — 最小进水压力(Pa),若对于器具的正确操作是必要的。 对于由可拆除软管组件连接水源的器具,使用说明中应声明使用随器具附带的新软管组件,旧软管组件不能重复利用。 通过视检确定是否合格。 |
| 4706.1 第7.15条 | 无 | 对驻立式器具,……这些标记可以标在可拆卸的盖子下面。其它标记,只有在接线端子附近,才能标在盖子下面。对固定式器具,该要求适用于器具按制造商使用说明安装就位之后。 |
| 4706.1 第8.1.1条 | 用不明显的力施加给图1所示的试验指 | 改为：用不明显的力施加给IEC 61032的B型试验探棒 |
| 4706.1 第8.1.2条 | 无 | 增加： 注：器具输出插口不认为是插座。 试验探棒还需穿过在表面覆盖一层非导电涂层如瓷釉或清漆的接地金属外壳的开口。 |
| 4706.1 第8.1.4条 | 无 | 增加： 注2：电量是通过记录在电压/时间曲线中的总面积计算得出,面积求和时不考虑电压极性。 |
| 4706.32 第11.2条 | ——液流源和储液的流速应为制造厂说明书中规定的最小值 | 修改为 ——流体输送设备的流量应为制造商说明书中规定的最小值，除非制造商说明书中规定风机盘管的流量和流体温度应按最大值； |
| 4706.1 第13.2条 | 1. 对于固定式I类器具，泄漏电流应不超过2mA/kW额定输入功率。 | 1. 对于驻立式I类器具，泄漏电流应不超过2mA/kW额定输入功率。 |
| 4706.1 第13.3条 | 1. 绝缘承受1min频率为50Hz或60Hz基本为正弦波的电压。对单相器具，按图8所示进行连接。电动机和三相器具在切断器具的电源后，立即试验。 2. 试验电压值： ——对在正常使用中承受安全特低电压的基本绝缘为 500V ——对其他基本绝缘为 1 000V ——对附加绝缘为 2 750V ——对加强绝缘为 3 750V 3. 试验初始，施加的电压不超过规定电压值的一半，然后迅速升高到满值。 4. 注2用来测量试验电压有效值（r.m.s）的电压表，按照IEC 51-2应至少是2.5级。 5. 注3 如果隔离变压器次级绕组没有中间抽头，则能将高电压变压器的输出绕组连接到总电阻值不超过2 000Ω并且跨接在隔离变压器的输出绕组上一个电位计的中间点。 6.对泄露电流大到Ir的50%时，高电压测量的不确定度不应超过被测电压的3%。 | 1.按照GB/T17627.1的规定，断开器具电源后，器具绝缘立即经受50Hz或60Hz的电压，历时1min。 2.试验电压值按表4的规定。 3.删除该条。 4. 删除该条。 5. 删除该条。 6. 删除该条。 |
| 4706.1 第14章 | 空章 | 增加GB 4706.1—2005 14章内容 瞬态过电压 |
| 4706.32 第15.4条 | 无 | 1.增加试验前提条件“安装在室内地面上或墙面上的公众易接近的器具按以下方法试验：”。 |
| 4706.1 第16.2条 | 1. 对于固定式I类器具，泄漏电流不超过2mA/kW额定输入功率。 | 1. 对于驻立式I类器具，泄漏电流不超过2mA/kW额定输入功率。 |
| 4706.1 第16.3条 | 1.表5试验电压中 注1：括号内的值适用于0类器具。 注2：软线装置的外表层不包裹金属箔。 对额定电压不超过130V的器具，把1250降到1000V。 | 1.对入口衬套处、软线保护装置外或软线固定装置外的电源软线用金属箔包裹后，在金属箔与易触及金属部件之间施加试验电压，··· ··· 。对0类和I类器具，试验电压为1250V，II类器具为1750V。 2.表7试验电压注b。 3.增加：试验初始，施加的电压不超过规定电压值的一半，然后平缓的升到规定值。 |
| 4706.32 第19.10.1条 | 无 | 增加“对于带有管状外鞘或埋入式电热元件的Ⅰ类器具，要重复进行19.10的试验。但控制器不短路，而电热元件的一端要与其外鞘相连接。 改变器具电源极性，电热元件另一端要与电热元件的外鞘相连，重复此试验。 打算永久连接到固定布线的器具和在19.10的试验期间出现全极断开的器具，不进行此试验。 注1：带中性线的器具，在中线与外鞘连接的状态下进行试验。 注2：对埋入式加热元件，其金属外壳可认为是外鞘。” |
| GB4706.1 第21.1条 | 要求弹簧冲击锤符合IEC60817 | 用弹簧冲击器依据IEC60068-2-75的Ehb对器具进行冲击试验 |
| GB4706.1 第21.2条 | 无 | 增加了对固体绝缘材料的划痕试验 |
| GB4706.32 第21.1条 | 无 | 21.1增加： 应符合附录EE中规定的安全要求。除压力容器以外，其他部件应进行附录EE中的压力试验。 |
| GB4706.1 第22.3条 | 无 | 22.3对带有直接插入输出插座的插脚的器具，增加了插脚热老化以后的机械性能试验 |
| GB4706.1 第22.5条 | 22.5，电容残余电压的测定方法为测量10次，取最高值 | 22.5在电压峰值将电源断开，断开后1s，测量参与电压 |
| GB4706.1 第22.10条 | 无 | 22.10，增加了对电压保持性非自复位热断路器的规定 |
| GB4706.1 第22.16条 | 22.16 “如果30次/min的速率太低的话” | 22.16，“如果卷线器结构允许的速率低于30次/min” |
| GB4706.1 第22.22条 | 22.22，如果满足规定条件，允许使用石棉 | 22.22，不允许使用石棉 |
| GB4706.1 第22.32条 | 无 | 22.32，增加了紧密烧结陶瓷的试验要求 |
| GB4706.1 第22.33条 | 无 | 22.33，电极不能用来加热液体 |
| GB4706.1 第22.41条 | 22.41，如果满足规定要求，可以使用水银开关 | 22.41除了灯以外，器具不应带有含汞的元件 增加了器具外壳不能设计成类似玩具的要求 增加了空气作为加强绝缘的结构要求 增加了保护电子电路中使用软件的要求 增加了打算连接到水源的器具防止倒虹吸现象发生的要求 |
| GB4706.32 第22.102.2条 | 无 | 增加：22.102.2 具有加热水的辅助电热器的器具应带有一个非自复位热脱扣器，该脱扣器需能够独立于水温控器实现全极断开。但是如果器具打算连接到固定布线，则中性线不需要断开。 通过视检和19章试验来确定其是否合格。 注：如果除霜加热器在短路温度开关和停止水流动的条件下，6h内在最高工作温度下不能将水加热到超过80℃，则该装置不被认为是加热水的辅助加热器。 |
| GB4706.32 第22.112-22.118条 | 无 | 增加：22.112-22.118对于可燃制冷剂的要求。 |
| GB4706.1 第23.5条 | 无 | 23.5新增 注3：对II类结构，除非符合IEC60227或IEC60245要求的软线的绝缘皮能提供附加绝缘，否则，应符合附加绝缘及加强绝缘要求。 |
| GB4706.1 第23.10条 | 无 | 新增23.10 与连接器和水源的外部软管组合的电动控制水阀的内部布线，其绝缘和护套至少与轻型聚氯乙烯软线护套相当。 |
| GB4706.1 第24.1条 | 无 | 24.1，增加：除非另有规定，本部分中第29章规定的要求适用于元件的带电部件与器具的的已触及部件之间。 |
| GB4706.1 第24.1.4条 | 24.1.4，如果元件没有相应的IEC标准，则按器具出现的情况进行试验。 | 24.1，如果元件没有相应的IEC标准，则不要求进行附加的其他试验。 |
| GB4706.1 第24.1.1条 |  | 24.1.1，增加“可能永久地承受电源电压” |
| GB4706.1 第24.1.1条 | 24.1.1，隔离变压器和安全隔离变压器，应符合GB13028 | 24.1.2，安全隔离变压器的相关标准是IEC61558-2-6，如果要测试，则按附录G进行。 |
| GB4706.1 第24.1.3条 | 24.1.“……开关应符合IEC328” | 24.1.3，开关的标准是IEC61058-1 |
| GB4706.1 第24.1.4条 | 无 | 24.1.4新增加： 电压保持型非自复位热 、定时器和能量控制器 |
| GB4706.1 第24.1.4条 | 无 | 24.1.4新增加：注3 |
| GB4706.1 第24.1.4条 | 无 | 24.1.4新增加：电动热保护器与其他电动机一起在附录D规定的条件下进行试验。 |
| GB4706.1 第24.1.4条 | 无 | 24.1.4新增加：含有带电部件并与连接器和水源的外部软管组合的电动控制水阀，其外壳的防水等级应符合IEC60730-2-8的6.5.2的IPX7要求。 |
| GB4706.1 第24.1.5条 | 无 | 24.1.5，新增：器具耦合器的标准 |
| GB4706.1 第24.2条 | 无 | 24.2新增：注：允许用熔点至少为230°C的焊料操作 |
| GB4706.1 第24.5条 | 24.1.5 | 24.5对应旧标准的24.1.5条 |
| GB4706.1 第25.7条 | 无 | 25.7增加一种电源软线规格：普通氯丁橡胶护套软线为GB5013.1（idt IEC 60245)的57号线 表11新增加：b导线长度不超过2m，对于便携式器具可以采用圆括号内的值 |
| GB4706.1 第25.24条 | GB4706.1-1998中的25.24该条在GB4706.1-2005中删除 | 25.24为原GB 4706.1-1998中25.25的要求 |
| GB4706.1 第25.25条 | 无 | 25.25为新增 插入输出插座的器具的插脚的尺寸应与输出插座的尺寸一致。插脚的尺寸和嚙合面应与GB1002或GB1003或IEC 60083中列出的相应尺寸一致 |
| GB4706.1 第26.1条 | 无 | 26.1新增加：器具应提供接线端子或等效装置来进行外部导线的连接 |
| GB4706.1 第26.2、26.11条 | 爬电距离和电气间隙减少到低于29.1规定值的50%， | 26.2和26.11爬电距离和电气间隙允许减少的规定值与98版的有变化， 98版的：爬电距离和电气间隙减少到低于29.1规定值的50%， 2005版：爬电距离和电气间隙减少到小于附加绝缘的规定值 |
| GB4706.1 第27.1条 | 27.1 0类、II类和III类器具，不应有接地措施 | 27.1 0类、II类和III类器具，不应有接地措施。除非是保护特低电压电路，否则安全特低电压电路不应接地 |
| GB4706.1 第28.1条 | 28.1 1.传递接触压力的导电螺钉，应旋入金属之中。 2．对那些螺钉和螺母须进行扭力试验，98版标准作了以下定义： ----传帝接触压力的，或那些在用户维修保养或安装期间可能被拧紧的螺钉和螺母，应按下述试验。 3.表12后有注1和注2 | 28.1 1．用于电气连接或提供接地连续性连接的螺钉，应旋入金属之中； 2.对那些螺钉和螺母须进行扭力试验，2005版标准作了以下定义： ---用于电气连接； ---用于接地件连续连接，除非至少使用了两个螺钉或者螺母； ---可能被紧固； .在用户维护保养期间； .在替换X型连接的电源软线期间； .在器具安装期间。 3．表14（对应98版表12）后无注1和注2 |
| GB4706.1 第28.2条 | — | 28.2 新增加的内容： 本要求不适用于电路中载流不超过0.5A的电气连接装置。 |
| 29 | GB 4706.1-1998的本章除了与压缩机有关的部分外均适用，与压缩机有关的部分GB4 706.17适用。 29. 1 该条内容作修改。 | GB 4706.1—2005的本章除了与压缩机有关的部分外均适用，与压缩机有关的部分GB 4706.17适用。 29.2 增加 处于气流之中的绝缘，其微环境污染程度为3级，除非绝缘被覆盖和安置使其避免由于器具的正常使用而受到污染。 （说明：与GB4706.1-1998相比，对于爬电距离，电气间隙以及因体绝缘，以GB/T16935.1为基础进行了规定，该规定与上一版标准有较大差异。2005版标准基本绝缘的电气间隙的限值由1998版的3mm改为1.5mm，爬电距离限值于4mm改为2.5mm.. 对于固体绝缘，新版标准对于绝缘厚度达不到29.3.1的情况，增加了钢针划痕试验，另外热老化试验的时间也缩短了。增加了附录K，附录M的试验。） |
| GB4706.1 第30.1条 | — | 增加“本要求不适用于软线或内部布线的绝缘或护套” 删去“开始试验之前，被试零件先要在温度为15℃至35℃之间，相对湿度为45％到75％之间的大气环境中，保持24h。 支撑住该零件，以使其上表面呈水平，并将装置的球状部分以20N的力压到此表面上。被试零件的厚度应至少为2.5mm。 注1：如果必要，可通过用此零件的两片或多片来获得要求的厚度。” |
| GB4706.1 第30.2条 | 通过30.2.1、30.2.4的试验和30.2.2或30.2.3中的适用试验，来检查其合格性。 | 通过30.2.1的试验来确定其是否合格，另外： —对有人照管的器具，30.2.2适用； —对无人照管的器具，30.2.3适用。 对于印刷电路板的基材，通过30.2.4的试验确定其是否合格。 该试验在器具上去下的非金属材料部件上进行。当进行灼热丝试验时，它们按正常使用时的方位放置。 这些试验不在电线绝缘上进行。 |
| GB4706.1 第30.2.1条 | 30.2.1有关零件的单独模制试样，经受附录J的燃烧试验 | 30.2.1中 （1）取消了“GB 4706.1-1998中的附录J的燃烧试验。” （2）增加了“对于不能进行灼热丝试验的部件，例如由软材料或发泡材料做成的，应符合ISO 9772对HBF类材料的规定，改试样不厚于相关部件” |
| GB4706.1 第30.2.3条 | 30.2.3对于无人照管下工作器具中在正常工作期间载流超过0.5 A的连接件，经受附录L的不良接触试验；或者改零件及与此连接件接触或靠得很近的零件，进行750℃的灼热丝试验 | 30.2.3无人照看的器具： （1）取消了附录L的不良接触试验； （2）对于工作时无人照管的器具改为“按30.2.3.1和30.2.3.2的规定进行试验”。 （3）规定了该试验不适用的部件类别 |
| GB4706.1 第30.2.3.1条 | — | 增加30.2.3.1 支撑正常工作期间载流超过0.2A的连接件的绝缘材料部件，以及距这些连接处3mm范围内的绝缘材料，其灼热丝的燃烧指数按GB/T 5169.12（idt 60695-2-12）至少为850℃，该试样不厚于相关部件 |
| GB4706.1 第30.2.3.2条 | — | 增加30.2.3.2 （1）支撑正常工作期间载流连接件的绝缘材料部件，以及距这些连接处3mm范围内的绝缘材料部件，应经受GB/T5169.11（idt IEC 60695-2-11）灼热丝试验。 （2）按GB/T 5169.13（idt IEC 60695-2-13）其材料类别的灼热丝至少达到标准规定的起燃温度的部件，不进行灼热丝试验： （3）可经受按GB/T5169.11（ idt IEC 60695-2-11）灼热丝试验，但在试验期间产生的火焰超过2s的部件，要进行附加试验 |
| GB4706.1 第30.2.4条 | 30.2.4如果零件没有经受住30.2.2或30.2.3的试验，则在50mm距离内所有非金属材料的其他零件上，进行附录M的针焰试验。但用符合针焰试验的隔离挡板屏蔽起来的零件，不进行试验… | 30.2.4改为 （1）对于印刷电路板的基材，进行附录E的针焰试验。 （2）给出不进行针焰试验的条件。 |
| 4706.32 第30.3条 | 无该条款 | 该条增加下述内容：注：置于气流中的部件认为是承受极严酷工况，除非这些部件被密封或放置到污染不可能发生。在这种情况下，认为这些部件要承受严酷工况。 |
| GB4706.1 第31章 | （4706.32-2004中） 该条增加下述内容： 通过下述试验来确定其是否合格： 通过将待测部件的样品浸入到相应的溶液中来去掉样品上所有的油脂。 然后，将这些样品浸入到温度为（20±5）℃，含有10%氯化铵的溶液中浸泡10min。 在甩干水滴后，不等水干就将样品放置到温度为（20±5）℃，含有饱和湿度的箱体中置放10min。 将这些样品放入到温度为（100±5）℃的加热箱中放置10min后，样品的表面不应有锈迹。 注：当使用规定的液体进行试验时，必须采取充分的措施以防吸入液化的蒸汽。 锐利边缘的锈迹和橡皮可檫去的淡黄色膜可以忽略不计。 对于小型弹簧和类似物，以及易受腐蚀的部件，可以用一层油脂膜来提供足够的防锈。如果对于油脂膜的有效性产生怀疑时，这些部件要承受试验，试验要在不擦去油脂的情况下进行。 | （最新特标中）通过GB/T 2423.18的盐雾试验（严酷等级为2），来确定其是否合格。 试验前对一坚硬的钢针施加10N±0.5N的力、以20mm/s的速度沿器具的涂层外表面进行刮擦试验，此钢针是个呈40°的圆锥，顶部是半径为0.25mm±0.02mm的球面。刮擦5次，其间距至少5mm，并且离器具边缘至少5mm。 试验后器具不会发生影响符合本标准要求的损坏，尤其是要满足第8章和第27章要求。涂层不能破损、不能从金属表面剥落。 |
| 4706.1附录A（资料性附录） | 无 | 新增附录； 例行试验 |
|  | 无 | 增加条款 — 如果器具两个可互相拆卸的部件之间存在电感耦合效应,则器具应拆除可拆卸部件后由电网供电。 |
| 4706.1附录B（资料性附录） | B8.2 对于由用户更换电池且没有电池在位就不能工作的器具，在拆取电池时和取出电池后，仅要求在带电部件与易触及的那些部件之间有基本绝缘。 B25.13.2 注：本要求不适用于承受安全特低电压的互连软线。 | 变更条款 8.2 对于说明提到可由用户更换电池的器具,在带电部件与电池间室的内表面之间仅需设置基本绝 缘。如果未装电池器具也能工作,则要求双重绝缘或加强绝缘。 25.13 工作在安全特低电压的互连软线不要求附加衬垫或衬套。 |
| 4706.1附录C（资料性附录） |  | 明确规定“如果电动机绕组的温升超过表3中的规定值，可以进行附录C的试验” |
| 4706.1附录D（规范性附录） | 在第19章“非正常工作”中19.7注2中被引用 | 在第24章“元件”中24.1.4中被引用 |
|  | 适用范围：打算在无人看管情况下使用的器具，其保护式电动机单元应经受本附录试验 | 适用范围：带有内置式热保护器的电动器具 |
|  | 对带自复位热保护器的电动机，堵转持续时间为72h | 对该类电动机，堵转保护器动作300次或者72h，两者取先出现的情况 |
|  | 对带有非自复位热保护器电动机，堵转保护器动作60次 | 对该类电动机，堵转保护器动作30次 |
|  | 对带有自复位热保护器的电动机，在头72h内，对带非自复位热保护器的电动机，在头10次动作期间内，温度不应超过19.7规定值 | 整个试验期间，温度不应超过19.7规定值 |
|  | 电动机不应出现起火；应经受16.3的电气强度试验，试验电压按19.13 | 器具应符合19.13的要求 |
| 4706.1附录E（资料性附录） | 附录M（标准的附录） | 附录E(规范性附录) |
|  | 对GB/T 5169.5第4章第六段代替使用 | 无 |
|  | GB/T 5169.5的8.2适用 | 对GB/T 5169.5的8.2进行修改：试样的排列使得火焰施加在如图1例子所示的水平或垂直边缘 |
|  | 将GB/T 5169.5的8.4变化为：在第一段中“或任何意外施加的点燃源”一句话不适用 最后两段由以下内容代替：在试验开始时，试验火焰的施加要使火焰的顶端至少与试样的表面接触。在试验火焰的施加期间，燃烧器不移动，在规定的时间后，立即将试验火焰移开。试验位置的示例见GB/T 5169.5的图1 | 对GB/T 5169.5 的8.4进行修改： 第一段不适用。 增加：如果可能，则施加火焰离（试样）边角至少10mm |
|  | 在GB/T 5169.5 的第10章中： 增加下述内容： 当使用一层绢纸不应被点燃，白松木板也不应烧焦，但白松木板轻微变色可忽略不计 | 对GB/T 5169.5的第10章进行修改：燃烧持续时间（tb）不应超过30s。但对印刷电路板，不应超过15s |
| 4706.1附录F（规范性附录） |  | 本附录为新增附录，旧标准无此附录。 可能永久地承受电源电压，并且用于无线电干扰抑制或分压的电容器的相关标准是GB/T 14472-1998（idt IEC60384-14:1993）《电子设备用固定电容器 第14部分 ： 分规范抑制电源电磁干扰用固定电容器》 |
| 4706.1附录G（规范性附录） |  | 本附录为新增附录，旧标准无此附录。 安全隔离变压器的相关标准是IEC 61558-2-6:1997《电力变压器，电源装置和类似产品的安全 第2部分：一般用途的安全隔离变压器的特殊要求》。 旧版标准为GB 13028-1991《隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求》其等效采用IEC 60748:1983《隔离变压器和安全隔离变压器 要求》，现已有GB 19212.1-2003《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第1部分：通用要求和试验》其修改采用IEC 61558-1:1998. |
| 4706.1附录H（规范性附录） |  | 本附录为新增附录，旧标准无此附录。 开关的相关标准为 IEC61058-1:2000《器具开关 第1部分：通用要求》（已有GB15092.1-2003/idt IEC 61058-2000） |
| 4706.1附录I规范性附录） | 附录F（标准的附录）与电网电源不隔离并且其具有的基本绝缘又不是根据器具的额定电压来设计的电动机 | 附录I（规范性附录）不适于器具额定电压的仅具有基本绝缘的电动机 |
|  | 有F1章规范，规定工作电压不超过42V，并且不与电网电源隔离，其具有的基本绝缘又不是根据器具的额定电压来设计的电动机 | 取消范围的说明，而适用于所有的不适于器具额定电压的仅具有基本绝缘的电动机 |
|  | 无 | 在19.101中增加“——整流器的每一只二极管短路；” |
|  | 图例中：B的解释为：分流电阻的开路（原出版物有误） | 图例中：B的解释改为：二极管的短路；同时增加D的解释；并联电阻的开路 |
|  | 对第29章有具体的注释 | 取消该注释 |
| 4706.1附录J（规范性附录） |  | 本附录为新增内容，如果印刷电路板保护涂层作为绝缘层，则要按 IEC 60664-3《低压系统内设备的绝缘配合 第3部分：采用涂层方法达到印刷电路板组件的绝缘配合》进行试验。 |
| 4706.1附录K（规范性附录） |  | 该附录直接引用GB/T 16935.1（idt IEC 60664-1）的分类方法，本标准适用的器具为过压类型II，上一版标准无此内容。 |
| 4706.1附录L（资料性附录） |  | 本标准与上版标准相比，在爬电距离和电气间隙的要求上有较大的改变，附录L作为资料性的附录有助于更加方便的进行测试。 |
| 4706.1附录M（规范性附录） |  | 参照GB/T 16935.1 （idt IEC 60664-1），将电气间隙所处微观环境按照污染等级分4级。上一版标准无此内容 |
| 4706.1附录N（规范性附录） | 引用GB/T 4207-2003（idt IEC 60112 ：1979） | 引用IEC 60112:2003 |
|  | 试验电压按其适用调到175V、250V | 试验电压按其适用性分别为100V、175V、400V、600V |
|  | 无 | 增加：怀疑时，如果材料经受了比规定电压值少25V、滴数增加到100的试验，则认为材料是有规定的PTI值 |
|  | 无 | 在10.2中增加：如果PTI值是在100滴溶液和（PTI-25）V电压下进行试验得到的，则报告应对此说明 |
| 4706.1附录O（资料性附录） | 附录H（提示的附录） | 附录O（资料性附录） |
|  | 内容分为： - 耐热和耐燃 - 耐漏电起痕 | 内容分为： - 耐热试验 - 耐燃试验 - 删除“耐漏电起痕”内容 |
|  | 耐燃部分 | 1. 无人照看器具中支撑载流连接工作电流>0.2A，进行GWIF850℃的灼热丝试验； 2. 无人照看器具中支撑载流连接工作电流<0.2A，进行650℃的灼热丝试验； 3. 在非手持式和类似器具中的带有>低功率点电路的PCB的基板材料进行针焰试验 |
| 4706.1附录P（资料性附录） | 无 | 此附录为新增内容，GB4706.1-1998版中无此附录和相关内容。 |
| 4706.1附录Q | 无 | 该版本相对于GB4706.1-1998而言，最大的差异是在考核电子线路时，引入了各种电磁干扰的考核，主要是由于，随着现代科技的飞速发展，无线电话、高频传送系统、电子控制的器具被越来越广泛地使用，器具使用的电磁环境日益恶化，这对器具的电子控制系统的电磁适应性提出了现实的需求。 |
| 4706.1附录R | 无 | 本附录内容为增加内容，并相应地增加了条款3.9.3、3.9.4、3.9.5以及22.46.相应增加内容的解释参见其他的相应章节。 |
| 4706.32附录BB (规范性附录) | 无 | 制冷剂的选择信息 |
| 4706.32附录CC (资料性附录) | 无 | 使用可燃制冷剂器具的运输、标识和贮存 CC.2“在作业区域内适用于类似器具的标志通常依据当地法规确定，包括在工作区域设置安全或/和健康标志的基本要求。 规定的所有标志应齐全，应确保员工受到适当而充分的指导和培训，以能理解安全标志的正确含义，并且能根据这些标志采取适当的措施。 不应将太多标志混放在一起，以防止标志的效用降低。 所使用的图形应尽可能简单，并且应仅包含关键内容。” |
| 4706.32附录DD （规范性附录） | 无 | 维修操作 |
| 4706.32附录EE （规范性附录） | 无 | 压力测试 所有制冷系统部件应能承受在正常运行、非正常运行和停机状态下预期的最高压力。 符合GB 4706.17的压缩机不需要进行此试验。 通过以下试验验证其是否合格。 “如果制冷剂是混合制冷剂，在进行第21章的所有试验时，EE.4.1中的试验压力为规定温度下的最高压力。” “在进行EE.4.1试验时，高压侧和低压侧的试验压力分别取EE.2、EE.3或EE.4中的最大值。” EE.2在11章规定条件下试验压力的确定 EE.3在19章规定条件下试验压力的确定 EE.4在停机条件下的试验压力的确定 EE4.1压力试验 每种结构（元件）至少提供三个样件进行压力试验，试验样件同水泵连接并灌满液体（例如水），将空气排出。逐渐升高到试验所需压力，保持该压力至少1min，样件应无泄漏。 |
| 4706.32附录EE（规范性附录） | 无 | EE.5 可选择替代EE.1和EE.4.1的疲劳试验 样品应按EE.5.4完成试验且不发生破裂、爆破或泄漏。 |
| 4706.32附录FF（规范性附录） | 无 | 泄漏模拟测试 FF.2.5在制冷剂注入期间以及注入后，电气元件附近的制冷剂浓度不应超过最低可燃浓度的75%，并且超过最低可燃浓度的50%的时间不应超过5min或者注入时间（如注入时间小于5min）。在预排风期间未工作的元件，其周围的制冷剂浓度可以超过最低可燃浓度的75%。附录BB规定了所用制冷剂的最低可燃浓度 |
| 4706.32附录GG.1 （规范性附录） | 无 | GG.1通风区域的制冷剂的充注限值 使用可燃制冷剂时，器具的通风以及安装空间的要求，根据该器具制冷剂充注量（M）、器具的安装场所和该场所或器具的通风类型确定 |
| 4706.32附录GG.2 （规范性附录） | 无 | GG.2在非通风区域的充注限值要求 |
| 4706.32附录GG.3 （规范性附录） | 无 | GG.3机械通风区域的充注限值要求 |
| 4706.32附录GG.4 （规范性附录） | 无 | GG.4对于在器具外壳内的机械通风要求 |
| 4706.32附录GG.5 （规范性附录） | 无 | GG.5对于符合ISO5149的房间机械通风要求 |
| 4706.32附录GG.6 （规范性附录） | 无 | GG.6对使用二次热交换器的制冷系统的要求 |