附件2：

GB3883.1新旧标准差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 章条号 （05版 / 08版） | GB 3883.1新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB3883.1-2005 | GB 3883.1-2008 |  |
| 1 | 8.1/8.1 | 标志 | 增加：“警告—为降低伤害风险，用户必须阅读使用说明书”或ISO 7010的M002标记 | 做标志补充检查 |
| 2 | 8.12.1/8.12.1 | 英文安全说明书按规定顺序逐字写出 | 修改：中文安全说明书按规定顺序逐字写出 | 对说明书做补充检查 |
| 3 | ─ /8.12.1.1 |  | 增加：“6) 如果在潮湿环境下操作电动工具 不可避免的，使用剩余电流动作保护器 （RCD）” | 对带RCD的工具需做补充检查 |
| 4 | ─ / 8.12.1.2 |  | 严格规定了第一部分和第二部分及制造商（生产者）认为有必要的附加警告的书写顺序和要求 | 对说明书做补充检查 |
| 5 | 8.12.2/ 8.12.2 |  | 增加：如果安全说明与说明书是分开的，以下警告应放入说明书中 警告！阅读所有安全警告和说明。保存好所有警告和说明以备查阅 |  |
| 6 |  |  | 增加： d) 对于带液源系统的工具的5点内容 |  |
| 7 | 8.13 / 8.13 |  | 增加：符号应使用与背景对比度大的颜色、纹理或凸起。符号提供的信息或说明从500 mm处肉眼清晰可见 | 对标志做补充检查 |
| 8 | 12.1/12.1 |  | 增加：对不适合单相电源的三相工具，还要再在轮流断开图4开关a、b、c中的一个的情况下重复进行试验 | 仅对三相工具进行该试验及泄漏电流测量 |
| 9 | 13.2/13.2 | 泄漏电流：测量电路为175Ω±250Ω，225μs±15μs | 测量电路为加权接触电流的测量电路 | 做发热试验（不测温升，仅通电发热）和泄漏电流补充试验 |
| 10 | ─ /14.4 |  | 带液源系统的工具：使容器容量的15％液体或0.25 dm3液体溢出；去除垫圈或其他用户可拆卸零件；不安装用户例行安装的液源系统连接器等。1.06倍测量泄漏电流：II类工具不超过2 mA；I类工具不超过5 mA | 仅对带液源系统（容器）的工具进行加液试验和泄漏电流测量 |
| 11 | ─ /14.5 |  | 液源系统在正常使用中承受压力而不泄漏. 1.06倍测量泄漏电流：II类工具不超过2 mA；I类工具不超过5 mA； 紧接着工具放置在环境温度下干燥24 h后，应满足：1.06倍测量泄漏电流：II类工具不超过0.25 mA；I类工具不超过0.75 mA | 仅对带液源系统（管道）的工具进行试验 |
| 12 | ─ / 14.6 |  | 剩余电流动作保护器RCD (PRCD) ： - 泄漏电流超过10 mA，RCD最大反应时间为300 ms时，RCD应能切断除接地导线（如有）外的另两根电源线； - 额定电压下，模拟上述条件并堵转转子运行50个循环。剩余动作电流保护器在所有循环次数中均应正常动作； - RCD应安装得不易在使用和正常的例行维护中被拆除，RCD固定到电源线的地方，应装有Y型连接或Z型连接 | 仅对带RCD的工具进行试验 |
| 13 | 18.12 / 18.12 | 堵转试验后的泄漏电流测量 | 堵转试验后的泄漏电流测量，测量电路为加权接触电流的测量电路 | 补充试验 |
| 14 | ─ / 18.10.2 |  | 依次考虑以下a)到f)故障条件，一次施加一种故障 | 仅对带电子线路的工具进行试验 |
| 15 | ─ / 18.10.3 |  | 如果工具的安全性取决于符合 GB 9364.1的小型熔断体的动作，则将小型熔断体更换为电流表后重复进行试验， | 仅对装有小型熔断体的工具进行试验 |
| 16 | ─ / 19.6 |  | 第二部分要求标出额定空载速度的工具，其主轴在额定电压或额定电压上限的空载速度应不超过额定空载速度的110％ | 不做补充试验 |
| 17 | ─ / 20.5 |  | 可能切割到暗线或自身软线的所有工具，其手柄和握持面应有足够的机械强度。各经受一次1 m高处跌落冲击后，能承受耐电压试验1250 V | 补充试验 |
| 18 | 21.32 / 21.32 | 对于非III类工具，正常使用中持续握持工具的操作者的手不得碰到金属零件；除非这些金属零件由双重绝缘或加强绝缘与带电零件隔开 | 易于切割到暗线或自身导线的工具，其手柄和握持面，按说明书规定，应当用绝缘材料构成 | 补充试验 |
|  |  |  | 如果是金属，应或者用绝缘材料充分地覆盖，或 |  |
|  |  |  | 他们的易触及零件用绝缘隔层与通过输出轴而可能会带电的易触及金属零件隔开 |  |
| 19 |  |  | 辅助手柄应装有带有12 mm高的凸缘，承受20.5试验 |  |
| 20 | 24.1 / 24.1 | - 配有插头的电源线 | - 符合公共电源连接的工具，配有插头的电源线 | 不做补充试验 |
|  |  |  | - 不符合公共电源连接的工具，不配插头的电源线 | 不做补充试验 |
| 21 | 28.1 / 28.1 | 1.0 | 涂清漆或磁漆绕组与用基本绝缘隔开的金属件：U≤130V：间隙1.5 | 做补充试验 |
| 23 | 28.2 / 28.2 | ≤250 V的绝缘穿通距离： 附加绝缘≥1 mm， 加强绝缘≥2 mm | U≤130V的绝缘穿通距离，附加绝缘≥1 mm， 加强绝缘≥1.5 mm | 不做补充试验 |
|  |  |  | U≤130V的绕组加强绝缘穿通距离≥1 mm | 不做补充试验 |
| 24 | 29.3 / 29.3 | 无此规定 | 增加：除非相应第二部分特别指出，所有工具均被认为是正常工作条件 | 不做补充试验 |