附件1

GB 2099.2新旧标准差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 标准条款 | GB 2099.2新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB 2099.2-1997 | GB 2099.2-2012 |  |
| 1 | 8 标志 | 采用GB 2099.1-1996第8章 | 采用GB 2099.1-2008第8章。 增加了中性极、接地极、带电极的符号。 修改了保护接地符号标志、型号。 | 做补充检查 |
| 2 | 9 尺寸检查 | 采用GB 2099.1-1996第9章及GB1002-1996，没有不接触规的测试 | GB1002-2008增加了插座带电极插套到插合面距离的要求，增加了插座的部分通规，增加了两极双用插座圆插部分，增加了不接触规的测试。 | 做补充试验 |
| 3 | 10 防触电保护 | 采用GB 2099.1-1996第10章 | 采用GB 2099.1-2008第10章，增加了图9探针的检测等内容，且GB1002-2008尺寸要求变化，对防触电保护产生影响。 | 做补充试验 |
| 4 | 13 固定式插座的结构 | 采用GB 2099.1-1996第13章 | 采用GB 2099.1-2008第13章，由于GB1002-2008尺寸要求变化，从而影响插座结构。 | 做补充试验 |
| 5 | 19 温升 | 采用GB 2099.1-1996第19章 | 采用GB 2099.1-2008第19章，GB1002-2008尺寸要求变化，有可能影响插座结构，从而影响温升。 | 若确认插套结构变化，则做补充试验 |
| 6 | 20 分断容量 | 采用GB 2099.1-1996第20章 | 采用GB 2099.1-2008第20章，GB1002-2008尺寸要求变化，有可能影响插座结构，从而影响分断能力。 | 若确认插套结构变化，则做补充试验 |
| 7 | 21 正常操作 | 采用GB 2099.1-1996第21章 | 采用GB 2099.1-2008第21章，GB1002-2008尺寸要求变化，有可能影响插座结构，从而影响正常操作。 | 若确认插套结构变化，则做补充试验 |
| 8 | 27 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 采用GB 2099.1-1996第27章 | 采用GB 2099.1-2008第27章，GB1002-2008尺寸要求变化，有可能影响插座结构，从而影响爬电距离和电气间隙。 | 若确认插套结构变化，则做补充试验 |
| 9 | 28 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | 采用GB 2099.1-1996第28章 | GB2009.2-2012相对与GB2099.2-1997在本章节增加了“就本试验而言，器具插座视为固定式插座”，移动式插座对将载流部件保持在位的绝缘材料需进行750℃灼热丝试验，固定式插座对将载流部件保持在位的绝缘材料需进行850℃灼热丝试验。 | 若先前判为移动式插座，则做补充试验 |