CCC认证电动机产品功率段划分及送样要求

| 序号 | 产品名称 | 功率段划分（单位：W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小 | 中 |  |  |  | 大 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相异步电动机（YS系列） | <90 | 90~550 |  |  |  | >550 |  |  |  |  | 1.送小功率段中最小功率的电动机，大功率段中最大功率的电动机，中功率段任选一个规格。 2.不划分功率段和只申请一个功率段的，分别送申请范围中最小功率和最大功率的电动机各一台。 |
| 2 | 电阻起动异步电动机（YU系列） | <180 | 180~550 |  |  |  | >550 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电容起动异步电动机（YC系列） | <550 | 550~1500 |  |  |  | >1500 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电容运转异步电动机（YY系列） | <90 | 90~550 |  |  |  | >550 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双值电容异步电动机（YL系列） | <750 | 750~1500 |  |  |  | >1500 |  |  |  |  |  |
| 6 | 罩极异步电动机（按具体结构和用途确定单元数） | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三相电泵用电动机 | <90 | 90~370 |  |  |  |  |  | >370 |  |  |  |
| 8 | 三相盘式制动异步电动机 | <90 | 90~370 |  |  |  |  |  | >370 |  |  |  |
| 9 | 单相串励电动机（按具体结构和用途确定单元数） | <100 | 100~550 |  |  |  |  |  | >550 |  |  |  |
| 10 | 三相离合器电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 单相离合器电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泵用电动机（按结构确定单元数） | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 家用缝纫机电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 洗衣机用电动机（按结构确定单元数） | <100 |  | 100~200 |  |  |  |  |  | >200 |  |  |
| 15 | 洗衣机脱水用电动机 | <100 |  | 100~200 |  |  |  |  |  | >200 |  |  |
| 16 | 空调器风扇用电动机（按结构确定单元数） | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 交流台扇用电动机（包括壁扇、落地扇等结构相同的电动机） | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 转页扇用电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 吸排油烟机用电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 家用换气扇用电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 食品搅拌器用串励电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 家用真空吸尘器用单相串励电动机—风机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 永磁同步电动机（按具体结构和用途确定单元数） | <100 |  |  | 100~200 |  |  |  |  |  | >200 |  |
| 24 | 爪极式永磁同步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 直流电动机（按具体结构和用途确定单元数） | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 其它按GB12350标准设计生产的电动机 | 视具体情况而定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Y系列（IP44）三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | YD系列（IP44）变极多速三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | YH系列（IP44）高转差率三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | YCT系列电磁调速电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | YCTD系列电磁调速电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | YCJ系列齿轮减速三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Y2系列（IP54）三相异步电动机 | 120~370 |  |  |  | >370 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | YDT系列（IP44）变极多速三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | YEJ系列（IP44）电磁制动三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Y-W系列及Y-WF系列户外及户外化学腐蚀三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Y-F系列防腐蚀型三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Y-M系列木工用三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 振动源三相异步电动机(不包括插入式混泥土振动器用电动机) | 90~370 |  |  |  | >370 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | YLJ系列力矩三相异步电动机 | 0.5~1.6Nm |  |  | >1.6~4.0Nm |  |  | >4.0~10.0Nm |  |  |  |  |
| 41 | （YVF2）变频调速专用三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 小型平面制动三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | YDF2系列阀门电动装置用三相异步电动机 | <120 |  |  | 120~370 |  |  | >370 |  |  |  |  |
| 44 | Y3系列三相异步电动机 | 120~370 |  |  |  | >370 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | YX3系列高效三相异步电动机 | 不划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 其它按GB14711标准设计生产的电动机 | 视具体情况而定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表仅为典型小功率电动机的规格划分方法，其他用途的电动机可参照上述原则结合产品特点进行规格划分。

2．对于交流电动机，如果一个单元中含有多种电压、多种频率的产品，送样时应覆盖不同电压等级、不同频率的电动机。如果同台交流电动机分别可适用于多种电压、多种频率，应选取电动机最严酷的运行条件进行考核。

3．如果申请认证产品为直流电动机，且在一个单元中含二种或多种电压的产品，送样时应覆盖不同电压等级。如果同台直流电动机产品分别可用于二种或多种电压，应选取电动机最严酷的运行条件进行考核。