附件1：YD/T 1592.1新旧标准差异及补充试验要求

| 序号 | 测试项目 | YD/T 1592.1-2007 | YD/T 1592.1-2012 | 换版差异 补测说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --- | 规范性引用文件中，杂散测试引用标准ITU-R SM329； 直流电压跌落引用标准IEC 61000-4-29； | 规范性引用文件中，杂散测试引用标准采用YD/T 1483替代ITU-R SM329； 直流电压跌落引用标准采用GB/T 17626.29替代IEC 61000-4-29； | 不需要补测 |
| 2 | --- | 参考标准YD/T 1312.1版本号为2004版； | 参考标准YD/T 1312.1的版本号由2004更改为2008版； | 不需要补测 |
| 3 | 辐射骚扰测试 | 测试频率范围： 30MHz-1GHz | 测试频率范围： 30MHz-6GHz | 须补测1GHz-6GHz频段的辐射骚扰场强； |
| 4 | 静电放电抗扰度 | 接触放电的试验等级： ±2kV、±4kV、±6kV | 接触放电的试验等级： ±2kV、±4kV | 不需要补测 |
| 5 | 辐射抗扰度 | 测试频率范围： 80MHz-2GHz | 测试频率范围：80MHz-2.7GHz | 须补测2GHz-2.7GHz频段的辐射抗扰度； |
| 6 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | （一）试验等级： - 供电电压下降30%，持续时间10ms； - 供电电压下降60%，持续时间100ms； - 供电电压下降95%，持续时间5s； （二）性能判据： - 电压下降30%，持续时间10ms的电压暂降，采用判据B； - 电压下降60%，持续时间100ms以及电压下降95%，持续时间5s的电压暂降采用： - 如果被测设备装备有后备电池或与后备电池相连，那么采用判据B； - 如果被测设备仅由AC电源供电（不使用后备电池）,那么采用判据C。 | （一）试验等级： A）供电电压下降100%，持续时间10ms ； B) 供电电压下降100% ，持续时间20 ms； C) 供电电压下降30% ，持续时间500ms； D) 供电电压下降100% ，持续时间5s； （二）性能判据： 1. 电压降低100%、持续时间为10ms ，电压降低100%、持续时间20ms 以及电压降低30%、持续时间500ms的电压暂降，采用判据B。 2. 对于电压降低100%、持续时间5s 的电压中断，应采用以下性能判据。 a. 如果被测设备装配有后备电池或与后备电池相连，那么采用判据B ； b. 如果被测设备仅由AC 电源供电(不使用后备电池)，那么采用判据C。 | 由于该项目试验等级及性能判据都进行了调整，因此须对该项目重新进行测试； |

附件2：YD/T 1595.1 新旧标准差异及补充试验要求

| 序号 | 测试项目 | YD/T 1595.1-2007 | YD/T 1595.1-2012 | 换版差异 补测说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --- | 规范性引用文件中，杂散测试引用标准ITU-R SM329； 直流电压跌落引用标准IEC 61000-4-29； | 规范性引用文件中，杂散测试引用标准采用YD/T 1483替代ITU-R SM329； 直流电压跌落引用标准采用GB/T 17626.29替代IEC 61000-4-29； | 不需要补测 |
| 2 | --- | 参考标准YD/T 1312.1版本号为2004版； | 参考标准YD/T 1312.1的版本号由2004更改为2008版； | 不需要补测 |
| 3 | 辐射骚扰测试 | 测试频率范围： 30MHz-1GHz | 测试频率范围： 30MHz-6GHz | 须补测1GHz-6GHz频段的辐射骚扰场强； |
| 4 | 静电放电抗扰度 | 接触放电的试验等级： ±2kV、±4kV、±6kV | 接触放电的试验等级： ±2kV、±4kV | 不需要补测 |
| 5 | 辐射抗扰度 | 测试频率范围： 80MHz-2GHz | 测试频率范围：80MHz-2.7GHz | 须补测2GHz-2.7GHz频段的辐射抗扰度； |
| 6 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | （一）试验等级： - 供电电压下降30%，持续时间10ms； - 供电电压下降60%，持续时间100ms； - 供电电压下降95%，持续时间5s； （二）性能判据： - 电压下降30%，持续时间10ms的电压暂降，采用判据B； - 电压下降60%，持续时间100ms以及电压下降95%，持续时间5s的电压暂降采用： - 如果被测设备装备有后备电池或与后备电池相连，那么采用判据B； - 如果被测设备仅由AC电源供电（不使用后备电池）,那么采用判据C。 | （一）试验等级： A）供电电压下降100%，持续时间10ms ； B) 供电电压下降100% ，持续时间20 ms； C) 供电电压下降30% ，持续时间500ms； D) 供电电压下降100% ，持续时间5s； （二）性能判据： 1. 电压降低100%、持续时间为10ms ，电压降低100%、持续时间20ms 以及电压降低30%、持续时间500ms的电压暂降，采用判据B。 2. 对于电压降低100%、持续时间5s 的电压中断，应采用以下性能判据。 a. 如果被测设备装配有后备电池或与后备电池相连，那么采用判据B ； b. 如果被测设备仅由AC 电源供电(不使用后备电池)，那么采用判据C。 | 由于该项目试验等级及性能判据都进行了调整，因此须对该项目重新进行测试； |
| 7 | 瞬变和浪涌抗扰度 | 性能判据： 对脉冲3a和3b，采用判据A； 对脉冲1、2a、2b、4和5，采用判据B； 在试验过程中，通信链路不需维持，但在试验后可重新建立。 | 性能判据： （全部脉冲波形）采用判据B； 在试验过程中，通信链路不需维持，但在试验后可重新建立。 | 不需要补测 |