附件：GB/T 19484.1-2013与GB 19484.1-2004、YD/T 1597.1-2007的差异说明及补充试验要求

1、GB/T 19484.1-2013适用于800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统，GB 19484.1-2004适用于800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统，YD/T 1597.1-2007适用于2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统；

2、GB/T 19484.1-2013与GB  19484.1-2004的差异及补充试验要求见表1；GB/T 19484.1-2013与YD/T 1597.1-2007的差异及补充试验要求见表2。

表1. GB/T 19484.1-2013与GB 19484.1-2004的差异及补充试验要求

| 序号 | 测试项目 | GB 19484.1-2004 | GB/T 19484.1-2013 | 换版差异补测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传导杂散 | 测量带宽：频段869MHz-894MHz时，带宽1MHz；频段824MHz-849时，带宽1MHz；其它频段带宽为30kHz。 限值：发射机：偏离中心频率△f：900kHz-1.385MHz BW=30kHz >1.385MHz BW=1MHz，应满足（a）或（b）和（c），（a）-42dBc/30kHz (b)-60dBm/30kHz (c)-55dBm/MHz；偏离中心频率△f：1.98MHz-2.465MHz BW=30kHz >2.465MHz BW=1MHz，应满足（a）或（b）和（c），（a）-54dBc/30kHz (b)-60dBm/30kHz (c)-55dBm/MHz 接收机：频段869Mhz-894MHz，限值-81dBm，频段824MHz-849MHz，限值-61dBm，其它频段，限值-47dBm | 测量带宽：频段9kHz~150kHz时，带宽1kHz；频段150kHz~30MHz时，带宽10kHz；频段30MHz~1GHz时，带宽100kHz；频段³1GHz时，带宽1MHz。 限值：频段9kHz~1000MHz，限值-36dBm，频段>1000MHz，-30dBm。 | 无需测试 |
| 2 | 辐射杂散 | 发射机辐射杂散应低于8.1.3.1发射机传导杂散骚扰的限值。发射机传导杂散限值：发射机：偏离中心频率△f：900kHz-1.385MHz BW=30kHz >1.385MHz BW=1MHz，应满足（a）或（b）和（c），（a）-42dBc/30kHz (b)-60dBm/30kHz (c)-55dBm/MHz；偏离中心频率△f：1.98MHz-2.465MHz BW=30kHz >2.465MHz BW=1MHz，应满足（a）或（b）和（c），（a）-54dBc/30kHz (b)-60dBm/30kHz (c)-55dBm/MHz 接收机：频率范围30MHz-70MHz，限值-45dBm，频段>70MHz-130MHz，限值-41dBm，频段>130MHz-174MHz，限值-41dBm~-32dBm，>174MHz-260MHz，限值-32dBm，>260MHz-470MHz，限值-32dBm~-26dBm，频段>470MHz-1000MHz，限值-21dBm | 限值：专用模式：频率范围30MHz~1GHz，限值-36dBm，频段>1GHz，限值-30dBm 空闲模式：频段30MHz~1GHz，限值-57dBm，频段>1GHz，限值-47dBm | 无需测试 |
| 3 | 辐射连续骚扰 | 测试频率范围： 30MHz-1GHz | 测试频率范围： 30MHz-6GHz | 补测1GHz-6GHz频段的辐射骚扰测试 |
| 4 | 瞬态传导骚扰 | 没有对此项作出要求 | 12V系统：正极+75，负极-100 24V系统：正极+150，负极-450 | 适用此项的产品进行补测。 |
| 5 | 辐射抗扰度 | 测试频率范围： 80MHz-2GHz | 测试频率范围： 80MHz-2.7GHz | 补测2GHz-2.7GHz 频段的辐射抗扰 |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 试验等级：AC电源输入端口的试验电平为开路电压2kV | 试验等级：AC电源输入端口的试验电平为开路电压1kV | 无需测试 |
| 7 | 交流电源端口的电压暂降和短时中断抗扰度 | （一）试验等级： a)供电电压下降30%，持续时间10ms；b） 供电电压下降60%，持续时间100ms；c） 供电电压下降95%，持续时间5s； （二）性能判据： 电压下降 30%，持续时间10ms的电压暂降，采用判据6.3； 电压下降 60%，持续时间100ms 以及电压下降95%，持续时间5s 的电压暂降采用： a. 如果被测设备装备有后备电池或与后备电池相连，那么 采用判据6.3； d. 如果被测设备仅由AC 电源 供电（不使用后备电池）, 那么在试验过程中，易失数据可以丢失，通信连接不需维持，但在试验后可重新建立通信连接 | （一）试验等级： A）供电电压下降到0%，持续时间10ms ；B) 供电电压下降到0%，持续时间20 ms； C) 供电电压下降到70% ，持续时间500ms；D) 供电电压下降到0%，持续时间5s； （二）性能判据： 对于电压降低到0%，持续时间为10 ms和20ms的电压暂降和电压降低到70%、持续时间为500ms的电压暂降以及在EUT装配有后备电池或与后备电池相连的情况下进行电压降低到0%、持续时间为5000ms的电压中断试验，应符合以下性能判据： 对于UE及其辅助设备，6.2和/或6.4的性能判据适用。 如果EUT仅由AC电源供电（不使用后备电池），进行电压降低到0%、持续时间为5000ms的电压中断试验时，应符合以下性能判据： 通信链路不需要保持，而且通信链路可以重建，不稳定的用户数据（如：暂存数据）可以丢失。 对通信连接中断或用户数据丢失的情形，应在测试报告中作记录。 | 因试验等级及性能判据有变化，补测此项。 |
| 8 | 直流电源端口的电压暂降和短时中断抗扰度 | 没有对此项作出要求 | 电压暂降： 电压降低到70%，持续时间0.01s、1s，电压降低到40%，持续时间0.01s、1s。 性能判据：如果EUT在后备电源或双路电源工作时进行测试，那么采用性能判据A，否则采用性能判据C。 电压短时中断： 高阻抗时：电压降低到0%，持续时间0.001s、5s 低阻抗时：电压降低到0%，持续时间0.001s、5s 性能判据：如果EUT在后备电源或双路电源工作时进行测试，那么采用性能判据A，否则采用性能判据C。 电压变化：电压变化到80%，持续时间0.1s、10s， 电源变化到120%，持续时间0.1s，10s 性能判据：A | 适用此项的产品，补测直流电源端口的电压暂降和短时中断抗扰度 |
| 9 | 瞬变和浪涌抗扰度 | 试验脉冲：12V系统，脉冲3a、3b、4、1、2、7； 24V系统，脉冲3a、3b、4、1a、1b、2 性能判据：对于脉冲3a、3b，采用6.2性能判据，对于脉冲1、1a、1b、2、4、7，5，采用判 据6.3；在试验过程中，通信链路不需维持，但在试验后可重新建立。 | 试验脉冲：1、2a、2b、3a、3b、4、5 性能判据：对脉冲3a和3b，本部分6.2的性能判据A适用于本条款。 对脉冲1、2a、2b、4和5，本部分6.3的性能判据B适用于本条款。在试验过程中，通信链路不需维持，但在试验后可重新建立。 | 适用此项的产品进行补测。 |
| 10 | 工频磁场抗扰度 | 没有对此项作出要求 | 试验等级为3A/m 性能判据：6.2的性能判据A | 适用此项测试的产品进行补测 |

表2. GB/T 19484.1-2013与YD/T 1597.1-2007的差异及补充试验要求

| 序号 | 测试项目 | YD/T 1597.1-2007 | GB/T 19484.1-2013 | 换版差异补测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射连续骚扰 | 测试频率范围：30MHz-1GHz | 测试频率范围：30MHz-6GHz | 补测1GHz-6GHz频段的辐射骚扰测试 |
| 2 | 静电放电抗 扰度 | 接触放电的试验等级：±2kV、±4kV、±6kV | 接触放电的试验等级：±2kV、±4kV | 无需测试 |
| 3 | 辐射抗扰度 | 测试频率范围：80MHz-2GHz | 测试频率范围：80MHz-2.7GHz | 补测2GHz-2.7GHz 频段的辐射抗扰 |
| 4 | 交流电源端口的电压暂降和短时中断抗扰度 | （一）试验等级： a)供电电压下降30%，持续时间10ms；b） 供电电压下降60%，持续时间100ms；c） 供电电压下降95%，持续时间5s； （二）性能判据： 电压下降 30%，持续时间10ms的电压暂降，采用判据6.3； 电压下降 60%，持续时间100ms 以及电压下降95%，持续时间5s 的电压暂降采用： a. 如果被测设备装备有后备电池或与后备电池相连，那么 采用判据6.3； d. 如果被测设备仅由AC 电源 供电（不使用后备电池）, 那么在试验过程中，易失数据可以丢失，通信连接不需维持，但在试验后可重新建立通信连接 | （一）试验等级： A）供电电压下降到0%，持续时间10ms ；B) 供电电压下降到0%，持续时间20 ms； C) 供电电压下降到70% ，持续时间500ms；D) 供电电压下降到0%，持续时间5s； （二）性能判据： 对于电压降低到0%，持续时间为10 ms和20ms的电压暂降和电压降低到70%、持续时间为500ms的电压暂降以及在EUT装配有后备电池或与后备电池相连的情况下进行电压降低到0%、持续时间为5000ms的电压中断试验，应符合以下性能判据： 对于UE及其辅助设备，6.2和/或6.4的性能判据适用。 如果EUT仅由AC电源供电（不使用后备电池），进行电压降低到0%、持续时间为5000ms的电压中断试验时，应符合以下性能判据： 通信链路不需要保持，而且通信链路可以重建，不稳定的用户数据（如：暂存数据）可以丢失。 对通信连接中断或用户数据丢失的情形，应在测试报告中作记录。 | 因试验等级及性能判据有变化，补测此项。 |