附件2 送丝装置GB15579.5 新旧标准主要差异及补充试验

1. GB 15579.5-2013 与GB/T 15579.5-2005的主要差异

| 序号 | 项目名称 | 标准编号及对应的条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范围 | GB 15579.5-2013 1 | 在范围中增加了下列内容： 本部分不适用于IEC 60974-7中带焊丝盘的焊炬。 本部分不适用于IEC 60974-6中供非专业人士使用的送丝装置。 注1：典型的类似工艺如电弧切割和喷涂。 注2：本部分不包括电磁兼容性（EMC）要求。 |
| 2 | 规范性引用文件 | GB 15579.5-2013 2 | 部分引用标准变更或换版。 |
| 3 | 术语和定义 | GB 15579.5-2013 3 | 取消和增加部分术语。 |
| 4 | 环境条件 | GB 15579.5-2013 4 | 在运输和存储过程中 -20℃～＋55℃ |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 4 | 在运输和存储过程中 -25℃～＋55℃ |
| 5 | 试验条件 | GB 15579.5-2013 5.1 | 按GB 15579.1-2013的5.1相关要求。即： 应在10℃～40℃的环境温度下，对新的、干燥的、安装完整的焊接电源进行试验。热性能测试推荐在40℃条件下进行。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 6 | 按GB 15579.1的相关要求。即： 应在10℃～40℃的环境温度下，对新的、干燥的、安装完整的焊接电源进行试验。 |
| 6 | 组件的符合性 | GB 15579.5-2013 5.3 | 按GB 15579.1-2013的5.3相关要求。即： 由于故障原因可能会增加触电危险的组件，应符合本部分或相关标准的要求。 注1:只有当组件在标准适用范围内时，才认为其为相关标准。 组件的评估和测试按下列方法进行。 a) 经认可的检测机构确认符合相关的标准的组件，应在其额定值范围内正确应用。组件作为设备的一个部分，应承受本部分的相关试验，除非相关的标准中已包含了这些试验。 b) 没有按上述要求确认符合相关标准的组件，应检查其是 否在额定值范围内正确应用。组件作为设备的一个部分，应承受本部分的相关试验，并且在设备的使用条件下承受组件标准的相关试验。 注2:一般而言，组件标准的相关试验应单独进行。样品的数量通常与组件标准的要求一致。 c) 当没有相关的组件标准，或组件在回路中没有按规定 的额定值使用，组件应在设备的使用条件下进行试验。样品的数量通常与相应的标准的要求一致。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 5 | 按GB 15579.1的相关要求。即： 应检验焊接电源的零部件是否符合有关的标准，除非制造厂提供这些零部件符合有关标准的证明（试验合格证、合格标记等）。 |
| 7 | 型式试验 | GB 15579.5-2013 5.4 | 下列型式检验应按如下的顺序进行： 一般目测检验 （见GB 15579.1-2013的3.7）； 绝缘电阻 （见GB 15579.1-2013的6.1.4）（初步检验）； 外壳 （见GB 15579.1-2013的14.2）； 提升装置 （见10.3）； 跌落试验 （见10.4）； 外壳防护 （见6.2.1）； 绝缘电阻 （见GB 15579.1-2013的6.1.4）； 介电强度 （见GB 15579.1-2013的6.1.5）； 一般目测检验 （见GB 15579.1-2013的3.7）。 本部分中上述未提及的其他检验可按任何方便的顺序进行。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 6.1 | 应按下列顺序进行型式检验，在i）项、j）项与k）项试验之间不需干燥时间。 a）一般外观检验 （参见3.7条） b） 绝缘电阻（初步检验） （参见6.1.3条） c） 热性能要求 （参见7条） d） 热保护 （参见9条） e） 外壳 （参见14.1条） f） 耐冲击性 （参见14.2条） g） 提升装置 （参见14.3条） h） 跌落试验 （参见14.4条） i） 外壳防护等级 （参见6.2.1条） j） 绝缘电阻 （参见6.1.3条） k） 介电强度 （参见6.1.4条） l） 一般外观检验 （参见3.7条） 本部分中上述未提及的其它试验可按任何方便的顺序进行。 |
| 8 | 绝缘 | GB 15579.5-2013 6.1 | 按GB 15579.1-2013的6.1相关要求。即增加： 印制线路材料的爬电距离见表2。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 7.1 | 按GB 15579.1的相关要求。 未规定印制线路材料的爬电距离限值。 |
| 9 | 外壳防护 | GB 15579.5-2013 6.2.1 | 表1 最低防护等级 试 验 部 位; 室内使用; 室外使用. 电机和控制回路的电压≤SELV; IP2X; IP23S. 电机和控制回路的电压＞SELV; IP21S; IP23S. 和手工焊炬（枪）一起使用的送丝装置中潜在带电部分（例如：焊丝、焊丝盘、送丝轮）; IPXX; IPX3. 和机械导向焊炬（枪）一起使用的送丝装置中潜在带电部分（例如：焊丝、焊丝盘、送丝轮）; IPXX; IPXX. 防护等级为IP23S的送丝装置可在户外存放， 但不应在雨雪中无遮蔽的地方使用。 外壳应能充足排水，残留的水不应影响设备的正常运行或降低安全性能。 试验时，应将焊丝送入驱动系统中，且连接好所有外部接线。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 7.2.1 | 表1 最低防护等级 试验部位; 室内使用; 室外使用. 电机和控制回路≤SELV; IP2X; IP23. 电机和控制回路＞SELV; IP21C; IP23C. 潜在的带电部分（例如：焊丝、焊丝盘、送丝轮）; IPXX; IPX3. |
| 10 | 内部导体及其连接 | GB 15579.5-2013 6.3.3 | 按GB 15579.1-2013的6.3.4相关要求。即增加： 不同回路的导体可并排放置，可放置在同一管道（如导管，电缆中继系统）或在多芯电缆里，只要放置方式不影响各回路的正常功能。当这些回路在不同电压下工作时，导体应用适当的方式隔离或按同一管道内导体的最高电压进行绝缘。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 7.3.3 | 按GB 15579.1的相关要求。 无上述新增要求。 |
| 11 | 保护措施 | GB 15579.5-2013 6.5 | 不能将焊接回路和与之相连的导电部件连接到保护性导体上。 |
|  | 接地 | GB/T 15579.5-2005 7.5 | / |
| 12 | 辅助电源输出 | GB 15579.5-2013 6.8 | 按GB 15579.1-2013的11.6相关要求。即： 在焊接电源设计成给外部装置供电（这些外部装置并不是焊接回路的组成部分，例如：照明、外部冷却系统或电动工具）的情况下，这些辅助回路和辅助装置应符合使用这些设备的有关标准和规定。 应按6.3.2和6.3.3将这些供电回路同焊接回路作电气上的隔离和绝缘。 在这类电源的输出端或插座旁应清晰地、永久性地标明可提供的电流、电压、负载持续率（如果负载持续率低于100%）、交流或直流以及是否接地。 按6.1.4、6.1.5、6.3.2和6.3.3规定的方法进行试验并按15.1的规定摩擦标记，目测其合格与否。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 | / |
| 13 | 插座的安装 | GB 15579.5-2013 | / |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 7.8 | 按GB 15579.1的相关要求。即： 无盖插座安装时，不应将插孔向上倾斜。 注：装有自动闭合装置的插座，其插孔可以向上倾斜。 |
| 14 | 控制回路 | GB 15579.5-2013 6.10 | 按GB 15579.1-2013的第12章相关要求。即： 与焊接回路无电气连接的控制回路应符合下列有关要求。 a) 控制回路的工作电压不超过277V； b) 用带独立绕组的变压器为控制回路供电； c) 应有过流保护； d) 应评估可能降低安全性的单一故障条件； e) 除安全特低电压外，变压器的次级电路应接地； f) 成束导体的绝缘应按导体中的最高电压设定； g) 软件和逻辑电路不应对安全性产生负面影响； h) 离开外壳的控制回路应用双重绝缘或加强绝缘将其与输入回路隔开。 通过测量和分析检验其合格与否。 注：控制回路的类型： a) 焊接/切割设备机壳内部的控制回路； b) 电源与制造商设计的外围设备之间的接口电路； c) 电源与其他辅助设备之间的接口电路； d) 气体控制台内部的控制回路。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 7.10 | 按GB 15579.1的相关要求。即： 与焊接回路无电气连接的控制回路应符合GB/T 5226.1的有关要求。 允许控制回路与焊接回路之间按6.3.1条的要求进行连接。 注：自带电源的控制回路与输出回路相连时，交流的相位或直流的极性连接应保证外部控制线路和/或焊接输出之间的电压不超过11.1条的规定值。 按6.1.4条的试验，检查其合格与否。 |
| 15 | 外壳 | GB 15579.5-2013 10.2 | 按GB 15579.1-2013的14.2相关要求。即： 14.2.1 外壳材料 外壳应采用金属（镁除外）或非金属材料制作。如使用能防止触及带电部件(焊接回路除外)的非金属材料，则应采用IEC 60695-11-10规定的易燃等级为V-1或以上的材料。 通过检验非金属材料的型号规格检查其合格与否。 14.2.2 外壳强度 焊接电源的外壳，包括通气口，应能承受冲击能量为10Nm的冲击，见附录I。 把手，按钮，调节装置等不用进行摆式冲击锤试验。 否则，外壳用金属板材制作，且最小厚度符合附录J的规定。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 8.2 | 按GB 15579.1的相关要求。即： 焊接电源的外壳，包括通气口，应能承受一个表面曲率半径为（50±2）mm、硬度为60HRC～80 HRC的物体的冲击，冲击能量为10Nm。 否则，外壳用金属板材制作，且最小厚度符合附录J的规定。 |
| 16 | 手把、按钮等的耐冲击性 | GB 15579.5-2013 | / |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 8.3 | 按GB 15579.1的相关要求。即： 控制器、仪表、手把、按钮等应能承受（0.5±0.05）Nm且与表面垂直的机械冲击力。 用符合GB/T 2423.44的弹簧冲击锤或等效装置对任何一个可能的薄弱点打击三次，检查其合格与否。 注：已证明满足本条试验要求的元件，可以用在技术要求等同或较低的其它类似场合。 |
| 17 | 提升装置 | GB 15579.5-2013 10.3 | 按GB 15579.1-2013的14.3相关要求。 即：将提升装置分为机械提升和手动提升两种。其中机械提升装置的要求同GB 15579.1-2004的14.3要求，而手动提升装置要求为： 焊接电源如有手动提升装置（如手柄、绳索）应能承受静态拉力，力的大小根据装配完整的焊接电源的质量用以下方法计算。 施加质量4倍或至少600N的力。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 8.4 | 按GB 15579.1的相关要求。即： 焊接电源如有提升装置（如手柄、吊环或凸耳）应能承受静态拉伸力。力的大小根据装配完整的焊接电源的质量用以下方法计算。 a）当焊接电源的质量低于150kg时，施加的力为电源质量的10倍； b）当焊接电源的质量等于或超过150kg时，施加的力为电源质量的4倍，至少为15kN。 如果焊接电源只装有一个提升装置，则该提升装置应设计成在提升过程中如施加一个转矩也不至使其松脱。 如果焊接电源配有两个以上的提升装置，则应保证各链条或钢索受力均匀且链条或钢索与垂直方向的夹角不超过15°。 |
| 18 | 倾斜稳定性 | GB 15579.5-2013 10.5 | 按GB 15579.1-20XX的14.5相关要求。即： 焊接电源以其最不稳定的位置放置在一平台上，然后向上倾斜10°不得倾倒。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 | / |
| 19 | 铭牌 | GB 15579.5-2013 11.2、11.3 | 给出了独立式送丝装置的铭牌编制原则。 铭牌上至少应标出送丝装置的制造商、产品型号、额定输入电压和频率等9个项目，增加输入电源符号： |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 | 铭牌上至少应标出送丝装置的制造商、产品型号、额定输入电压和频率等8个项目。 |
| 20 | 使用说明书 | GB 15579.5-2013 13.1 | 修改了使用说明书的有关要求，增加了搬运的正确方法、IEC 60974-10中电磁兼容要求的分类等，减少了气瓶的正确操作和防护方法、冷却液的类型和压力范围、有关工作场所工作人员人身安全的注意事项、在触电危险性较大的环境应提供的特殊防护措施等。 |
| 21 | 标识 | GB 15579.5-2013 13.2 | 冷却液和保护性气体的进出口处应清晰且不易擦掉地标注以下符号： - 冷却液的进口 也可以使用颜色代码代替。 冷却液的出口 也可以使用颜色代码代替。 气体的进气口 气体的出气口 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 14.2 | 除GB 15579.1中有关条款的规定外，还增加以下内容： a) 冷却液的进口和出口标识； b) 保护气体的进气口和出气口标识。 |
| 22 | 独立式送丝装置的铭牌示例 | GB 15579.5-2013 附录B | 给出了独立式送丝装置的铭牌示例。 |
|  |  | GB/T 15579.5-2005 | / |

2. 送丝装置产品强制性认证新、旧版标准（GB15579.5）差异试验项目表

| 涉及条款 | 新、旧版标准差异说明 | 补充试验说明 | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1绝缘 | 增加：印制线路材料的爬电距离见表2。 | 补充试验：对印制线路板或图样进行爬电距离核查 | 提供：印制线路板（或图样）、使用说明书、图示符号照片等。必要时，按CNCA—01C—015：2011《电气电子产品类强制性认证实施规则电焊机》要求送样。 |
| 13.1使用说明书 | 修改了使用说明书的有关要求，增加了搬运的正确方法、IEC 60974-10中电磁兼容要求的分类等，减少了气瓶的正确操作和防护方法、冷却液的类型和压力范围、有关工作场所工作人员人身安全的注意事项、在触电危险性较大的环境应提供的特殊防护措施等。 | 补充试验：重新对使用说明书进行核查 |  |
| 13.2标识 | 明确了冷却液和气体进出口的图示符号 | 补充试验：重新对图示符号进行核查 |  |