LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、反射型自镇流LED灯等3类LED照明产品节能认证技术规范新旧版本差异

- 《LED道路/隧道照明产品节能认证技术规范》

CQC3127-2013与CQC3127-2010的差异如下：

——术语和定义中，增加“早期失效”，修改寿命（单只产品的）的定义；

——规格分类中，修改了色温的分类方法；

——增加早期失效要求；

——根据技术发展，提高初始光效最低限值要求，并将标称值作为考核依据；

——提高3000h和6000h光通维持率要求，删除10000h光通维持率要求；

——增加标称功率因数要求；

——调整重量要求；

——按照GB/T 29293和GB/T 29295增加试验方法。

- 《LED筒灯节能认证技术规范》

CQC3128-2013与CQC3128-2010的差异如下：

——分类中，参照GB/T 29294增加了按照口径尺寸和光通量分类的方法；

——增加早期失效要求；

——参照GB/T 29294显色性要求增加R9＞0；

——参照GB/T 29294增加色品空间不一致性要求；

——参照GB/T 29294增加保护角要求；

——提高初始灯具效能最低要求，同时将标称值作为考核依据；

——提高3000h和6000h光通维持率要求，删除10000h光通维持率要求；

——删除显色指数稳定性要求；

——参照GB/T 29294增加颜色漂移要求；

——增加标称功率因数要求；

——增加光生物安全要求；

——试验方法参照GB/T 29293和GB/T 29295进行修改。

- 《反射型自镇流LED灯节能认证技术规范》

CQC3129-2013与CQC3129-2010的差异如下：

——术语和定义中，根据GB/T 29296修改“反射型自镇流LED灯”、“寿命（单只灯的）”的定义，增加“早期失效”和“中心光强维持率”定义，删除“显色指数稳定性”定义；

——规格划分栏目名称由“分类”改为“规格和命名”，按照GB/T 29296 增加光束角的划分规格的方法，增加命名规则的要求；

——增加早期失效要求；

——按照GB/T 29296修改初始色度要求；

——显色指数要求按照GB/T 29296增加R9＞0；

——提高初始光效最低要求，并将标称值作为考核依据；

——按照GB/T 29296增加颜色不均匀度要求；

——按照GB/T 29296增加光束角和中心光强的要求；

——参照GB/T 29296增加6000h中心光强维持率要求；

——删除显色指数稳定性要求；

——删除10000h光通维持率要求；

——按照GB/T 29296增加颜色漂移要求；

——增加标称功率因数要求；

——按照GB/T 29296最低额定寿命由30000h调整到25000h；

——参照GB/T 29296修改标记内容；

——增加外形尺寸要求；

——增加光生物安全要求；

——按照GB/T 29296修改适用工作条件要求；

——按照GB/T 29295修改早期失效试验、光参数、颜色参数、电参数测试方法；

——增加外形尺寸试验方法；

——按照GB/T 29295增加适用工作条件试验方法。