家用电磁灶能效限定值及能效等级新、旧版标准差异试验项目对照表

| 章节 | 旧版标准内容 GB21456—2008 | 新版标准内容 GB21456—2014 |
| --- | --- | --- |
| 标准名称 | 家用电磁灶能效限定值及能源效率等级 | 家用电磁灶能效限定值及能效等级 |
| 1，范围 | 本标准适用于一个或多个加热单元的电磁灶，每个加热单元的额定功率为700-2800W | 用于一个或多个加热单元,每个加热单元的额定功率为700W～3500W的电磁灶 |
| 2， 规范性引用文件 | 无 | GB4706.14、GB4706.22、GB4706.29 |
| 4，技术要求 | 无 | 4.1基本要求 本标准中适用的电磁灶应符合GB4706.14、GB4706.22、GB4706.29的要求 |
|  | 检验项目; 要求; 依据标准. 热效率; ≥88％; GB21456-2008. 待机状态功率; ≤2 W; GB21456-2008. | 4.2 检验项目; 要求; 依据标准. 热效率; 额定功率大于1200W; ≥88％; GB21456-2014. 额定功率小于或等于1200W; ≥86％. 待机状态功率; ≤1W; GB21456-2014. |
| 5.， 试验方法 | 新标准对试验方法的规定更详细、更严谨、更具备可操作性。 |  |