附件：家用燃气灶具产品节能、环保认证新、旧版实施规则适用范围及新、旧检验依据差异试验项目对照表

新版认证依据：GB 30720-2014 家用燃气灶具能效限定值及能效等级、CQC6151-2009 家用燃气灶具节能环保认证技术规范

旧版认证依据：CQC6151-2009 家用燃气灶具节能环保认证技术规范

| 序号 | 名称 | 旧版要求内容 | 新版要求内容 | 差异情况 | 试验费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适用于使用城镇燃气的灶具，其中包括： - 单个燃烧器额定热负荷≤5.23kW的燃气灶。 - 额定热负荷符合a)规定的燃气烤箱灶和燃气烘烤灶； 使用GB/T 13611《城镇燃气分类和基本特性》以外燃气种类的家用燃气灶具参照执行。 | 仅使用城市燃气的单个燃烧器额定热负荷不大于5.23kW的家用燃气灶具。 说明:产品范围覆盖标准GB 30720-2014 <<家用燃气灶具能效限定值及能效等级>>中所包括的产品范围,包括了标准GB16410-2007 <<家用燃气灶具>>第一号修改单中所增加的集成灶产品。 | / | / |
| 2 | 热效率 （节能认证技术指标） | 嵌入式燃气灶≥58%， 台式燃气灶≥60% | 类 型; 最低热效率值η（％）. 大气式灶; 台式; 62. 嵌入式; 59. 集成灶; 56. 红外线灶; 台式; 64. 嵌入式; 61. 集成灶; 58. 注1：多火眼灶具的热效率根据最低热效率值火眼的热效率确定； 注2：大气—红外复合型燃烧器按红外线灶的热效率确定。. | 1、热效率指标要求根据GB 30720-2014 《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》中规定的节能评价值进行调整；2、试验方法修改； 需重新进行检测和判定。 | 2000/燃烧器 |
| 3 | 干烟气中NOx浓度(α=1)： （环保认证技术指标） | 人工燃气、天然气灶 ≤0.006%； 液化石油气灶 ≤0.010%； | 人工燃气、天然气灶 ≤0.006%； 液化石油气灶 ≤0.010%； | 无差异 | / |
| 4 | 干烟气中CO浓度(α=1)：（环保认证技术指标） | ≤0.03% | ≤0.03% | 无差异 | / |
| 5 | 试验方法 | 产品热效率采用GB 16410-2007中的方法进行检测 | 产品热效率采用GB 30720-2014中的方法进行检测 | 试验方法修改； 需重新进行检测和判定。 | 、 |