附件：饮水机产品节能、环保认证新、旧版实施规则适用范围及新、旧检验依据差异试验项目对照表

新版认证依据：GB30978-2014 饮水机能效限定值及能效等级

旧版认证依据：CQC3107-2009 饮水机节能环保认证技术规范

| 序号 |  | 名称 |  | 旧版要求内容 |  | 新版要求内容 |  |  |  | 差异试验 | 试验费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 适用范围 |  | 适用于能使一个或多个容器内饮用水冷却或加热的家用和类似用途的饮水机。 |  | 适用于额定电压不超过250V的冷热饮水机。不适用于额定功率超过4000W的速热式饮水机。 |  |  |  | / | / |
| 2 |  | 产品分类 |  | 单冷饮水机、单热饮水机、冷热饮水机 |  | 非循环性制热式饮水机、循环性制热（冷）饮水机、组合型饮水机 |  |  |  | / | / |
| 3 |  | 基本技术要求 |  | 适用于本技术规范的机组应符合法律、法规要求，满足GB/T22090及企业明示的其他标准要求，并取得CCC证书。 |  | 饮水机安全要求应符合GB4706.1的规定。在规定的实验环境下，外加热式饮水机热水温度应不低于95℃，速热式饮水机热水温度应不低于90℃；循环性制热（冷）式饮水机热（冷）水出水温度应符合GB/T22090-2008的要求。 |  |  |  | / | / |
| 4 |  | 节能评价值 |  | 类型 | 耗电量 kWh/24h | 产品类型 | 系统类别 | 指标项目 | 评价值 | 全项试验 | 2500-6000 |
|  |  |  |  |  |  | 非循环性制热式饮水机 |  | 制热效率η/％ | ≥75 |  |  |
|  |  |  |  | 单冷饮水机 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 待机功率P/W | ≤5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 循环性制热（冷饮水机） | 循环性制热 | 制热效率η/％ | ≥90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保温能耗E/kWh/24h | ≤0.55 |  |  |
|  |  |  |  | 单热饮水机 | 0.75 |  | 循环性制冷（电子制冷式） | 制冷效率η/％ | ≥18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保温能耗E/kWh/24h | ≤0.30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 循环性制冷（压缩机制冷式） | 制冷效率η/％ | ≥40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保温能耗E/kWh/24h | ≤0.30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 组合型饮水机 |  | 综合分值 | ≥6 |  |  |
|  |  |  |  | 冷热饮水机 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 试验方法 |  | 按GB/T22090的要求 |  |  | 按GB30978§6及附录A的要求 |  |  |  | / | / |