附件1

新旧GB 17465.4靠器具重量啮合的耦合器标准差异及补充试验

| 序号 | 标准条款 | GB 17465.4新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB 17465.4-2009 | GB 17465.4-2015 |  |
| 1 | 7.6 | 无。 | 记录规定的电线最小横截面积、最大容许端子温升、正确啮合所需的最小器具重量等信息以涵盖所需试验。 | 做补充检查及记录。 |
| 2 | 8标志 | 采用GB 17465.4-2009第8章。 | 8.1 增加了对重量啮合式连接器的额定电流、额定电压的标志要求； 8.2 增加了对重量啮合式器具输入插座的额定电流、额定电压的标志要求； 删除了GB 17465.4-2009的8.5，修改了8.6，增加了新的要求。 | 做补充检查。 |
| 3 | 10防触电保护 | 采用GB 17465.1-2009第10章的要求。 | 修改了10.1、增加了10.2，明确了测试方法； 增加了10.5的测试要求。 | 做补充试验。 |
| 4 | 13.4 | 采用GB 17465.4-2009第13.4条，其中， 没有对非实心插销的试验要求、没有检查插销固定的可靠程度。 | 13.4增加了对非实心插销的试验要求、检查插销固定的可靠程度。 | 对非实心插销做补充试验。 |
| 5 | 14防潮 | 采用GB 17465.4-2009第14章，其中， 14.2未给出试验装置。 | 修改了14.2，明确了附录B试验装置。 | 做补充试验。 |
| 6 | 15.3 | 采用GB 17465.4-2009第15.3条。 | 增加：在与重量啮合式器具输入插座啮合及不与之啮合的情形下对重量啮合式连接器进行测试。 修改了表1中在带电部件和与带电部件隔离的易触及部件之间的试验电压值。 | 做补充试验。 |
| 7 | 16插入和拔出连接器所需的力 | 采用GB 17465.4-2009第16章。 | 16.1第1段修改了确定完全啮合的最小重量的方法。 | 做补充试验。 |
| 8 | 18用于热条件和酷热条件下的器具耦合器的耐热性能 | GB17465.1的本章不适用。不进行试验。 | 用于热条件和酷热条件下的器具耦合器需要试验。 | 做补充试验。 |
| 9 | 20正常操作 | 采用GB 17465.4-2009第20章。 | 第20章修改了正常操作的试验方法。 | 做补充试验。 |
| 10 | 21温升 | 采用GB 17465.4-2009第21章。 | 明确了可以使用相关电器标准的加热试验要求。 | 若制造商声明采用相关电器标准的加热试验要求，则补充试验。 |
| 11 | 25.8 | GB17465.1的本条不适用。 | 对于带有接地触头的器具耦合器，增加了接地端子或接地端头与接地金属部件之间的低电阻连接的要求和试验。 | 做补充试验。 |
| 12 | 26爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | 采用GB 17465.4-2009第26章。 | 明确了在与重量啮合式器具输入插座啮合及不与之啮合的情形下对重量啮合式连接器进行试验。 | 做补充试验。 |
| 13 | 27.2耐电痕化 | GB17465.1的本条不适用。 | 本条按GB 17465.1—2009的27.2的规定。 | 对用于支撑或接触热条件和酷热条件用的器具耦合器中的带电部件的绝缘部件，做补充试验。 |