附件：家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉产品节能、环保认证新、旧版实施规则适用范围及新、旧检验依据差异试验项目对照表

新版认证依据：GB 20665-2015家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级、CQC5105-2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范

旧版认证依据：GB 20665-2006家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级、CQC5105-2009 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范

| 序号 | 名称 | 旧版要求内容 | 新版要求内容 | 差异情况 | 试验费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适用于热负荷不大于70KW的家用燃气快速热水器（以下简称热水器）和燃气采暖热水炉（以下简称采暖炉）. | 适用于仅以燃气作为能源的热负荷不大于70KW的家用燃气快速热水器（含冷凝式家用燃气快速热水器，以下简称热水器）和燃气采暖热水炉（含冷凝式燃气暖浴两用炉，以下简称采暖炉）。 | 环保认证增加了冷凝式热水器和采暖炉 | / |
| 2 | 热效率 | 产品类型 检验项目; 供热水型; 供暖型; 两用型. 供暖; 热水. 热效率值（%）; 额定热负荷; ≥88; ≥88; ≥88; ≥88. 50%额定热负荷; ≥84; ≥84; ≥84; ≥84. | 类型 检验项目; 热水器; 采暖炉. 采暖; 热水. 热效率值（η/％）; η1; ≥89; ≥89; ≥89. η2; ≥85; ≥85; ≥85. | 1、热效率指标提高；2、试验方法修改； 需重新进行检测和判定。 | 热水器2500元；单采暖炉4000元；两用型采暖炉6500元 |
| 3 | 干烟气中NOx浓度(α=1)： （适用于环保认证） | 热水器和采暖炉燃烧烟气中NOx含量（a=1）≤0.009%（燃气种类：天然气和人工煤气）或≤0.011%（燃气种类：液化石油气）。 | 4.3.1家用燃气快速热水器、冷凝式家用燃气快速热水器烟气中NOx含量（α=1）≤0.010% 4.3.2 燃气采暖热水炉、冷凝式燃气暖浴两用炉烟气中NOx含量≤120mg/kW•h。 | 1.增加了冷凝式 2.测试方法和评价指标变化，需重新进行检测和判定。 | 热水器1500元；采暖炉3000元 |
| 4 | 干烟气中CO浓度(α=1)：（适用于环保认证） | 4.2烟道式、强排式热水器在无风状态下，燃烧烟气中CO含量（a=1）≤0.03%；平衡式、强制平衡式、室外型热水器在无风状态下，燃烧烟气中CO含量（a=1）≤0.05%。 4.3 采暖炉在燃烧工况特殊条件下，燃烧产物中的CO含量（a=1）浓度应小于0.10%。 | 4.2.1家用燃气快速热水器中，烟道式、强排式热水器在无风状态下，烟气中CO含量（α=1）≤0.03%；平衡式、强制平衡式、室外型热水器在无风状态下，烟气中CO含量（α=1）≤0.05%。 4.2.2冷凝式家用燃气快速热水器中, 强排式热水器在额定条件下，烟气中CO含量（α=1）≤0.03%；强制给排气式、室外型热水器在额定条件下，烟气中CO含量（α=1）≤0.05%。 4.2.3 燃气采暖热水炉、冷凝式燃气暖浴两用炉在极限热输入条件下，烟气中CO含量（α=1）应小于0.08%。 | 1.增加了冷凝式 2.测试方法和评价指标变化，需重新进行检测和判定。 |  |
| 5 | 噪声（适用于环保认证） | 产品燃烧噪声≤55 dB(A)；产品熄火噪声≤60 dB(A)。 | 产品燃烧噪声≤55 dB(A)；产品熄火噪声≤60 dB(A)。 | 指标不变，增加了冷凝式热水器 | 500元 |
| 6 | 试验方法 | 5.1 标准中4.2、4.6依据GB 6932中规定的方法进行检测。 5.2 标准中4.3依据CJ/T 228中规定的方法进行检测。 5.3 标准中4.5依据GB 6932中规定的方法进行检测。热效率试验条件依据GB 20665《家用燃气快速热水器能效限定值及能效等级》的规定。 5.4 热水器燃烧烟气中NOx含量的检测方法 5.4.1 热水器运行15分钟后，测量NOx浓度。 5.4.2 试验方法按照GB 6932附录B的规定进行测量和计算。 | 5.1烟气中CO含量 5.1.1 标准中4.2.1依据GB 6932-2001中表14的规定进行检验。 5.1.2 标准中4.2.2依据CJ/T 336-2010中7.10.1的规定进行检验。 5.1.3 标准中4.2.3依据GB 25034-2010中7.6.2的规定进行检验。 5.2 烟气中NOx含量 5.2.1 标准中4.3.1依据GB 6932-2001中附录B的规定进行检验。 5.2.2标准中4.3.2依据GB 25034-2010中附录E的规定进行检验。 5.3噪声试验 5.3.1家用燃气快速热水器、冷凝式家用燃气快速热水器的燃烧噪声和熄火噪声试验依据GB 6932-2001中表14的规定进行检验。 5.3.2 燃气采暖热水炉冷凝式燃气暖浴两用炉、的燃烧噪声和熄火噪声试验依据GB 25034-2010中7.10条款规定进行检验。 | 试验方法修改； 需重新进行检测和判定。 | / |